ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК)

(4 уровень квалификации)

2017 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 33 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 40 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 53 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 53 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК)

(4 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Монтажник каркасно-обшивных конструкций»  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.15 г. №150н), 16.054

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Выполнение работ по устройству ограждающих конструкций, ремонту, реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК |  |  |
| У: Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК У: Проверять работоспособность и исправность инструментов У: Резать, гнуть различные виды профилей по размеру У: Удлинять профили У: Приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям У: Подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой длины У: Осуществлять разметку поверхностей, владеть приемами работы с приборами и приспособлениями для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций У: Пользоваться установленной технической документацией У: Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК У: Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок в соответствии с чертежами, эскизами, схемами У: Монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции З: Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. З: Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря З: Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков для каркасов З: Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций З: Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков каркасов З: Правила чтения рабочих чертежей З: Правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том числе с проемами, различных каркасно-обшивных конструкций | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 24 заданий | Задания с выбором ответа №№ 1-13, 15, 17-42, 44-61 Задание на установление последовательности № 14, 16 Задание на установление соответствия № 43 |
| ТФ А/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК |  |  |
| У: Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы. У: Осуществлять разметку и раскрой гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных внутренних и наружных плит типа «аквапанель» и других строительных листовых и плитных материалов; тепло- и звукоизоляционных материалов У: Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов У: Пользоваться установленной технической документацией У: Крепить гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные плиты типа «аквапанель» и другие строительные листовые и плитные материалы в проектное положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком У: Устанавливать и закреплять различные виды тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных материалов У: Вырезать круглые и прямолинейные отверстия для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др. У: Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами КОК У: Осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и плитными материалами КОК З: Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны З: Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря З: Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов З: Правила чтения рабочих чертежей З: Правила крепления гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных внутренних и наружных плит типа «аквапанель» идругих строительных листовых и плитных материалов на металлические и деревянные каркасы З: Технологию приготовления шпаклевочных составов З: Правила заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами КОК | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 24 заданий | Задания с выбором ответа №№ 62-63, 65-80, 83-120 Задание на установление последовательности № 81,82 Задание на установление соответствия № 64 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 114;

количество заданий на установление соответствия: 2;

количество заданий на установление последовательности: 4;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 час

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК ТФ А/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК | Соблюдение технологической последовательности и качества выполненных работ, установленной в соответствии с требованиями: - СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4. (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа

профессионального экзамена:

Мастерская отделочных работ, площадью не менее 40 м2 .

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

Оборудование и инструменты:

- Складной метр 2м или рулетка 3-5м

- Линейка 1м

- Линейка с тонким краем

- Угольник

- Шпатели

- Специальные пилы для гипсокартона

- Гильотина для металлических профилей

- Обдирочный рубанок

- Ножницы по металлу

- Шуруповерт

- Емкости для шпаклевки

- Рубанок кромочный

- Малярные шнуры

- Уровни 1,5-2 м

- Уровни 200-300 мм

- Просекатель

- Иные инструменты, на усмотрение исполнителя;

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области строительства (производство отделочных работ, технический надзор);

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1) При какой влажности воздуха должны выполняться отделочные работы внутри помещений?

- Не более 30%

- Не более 60%

- Не более 80%

- Не более 90%

2) При какой температуре должны выполняться отделочные работы внутри помещений?

- От 0 до +30 0С

- От +5 до +30 0С

- От +10 до +30 0С

- Не ниже +20 0С

3) За сколько суток до начала работ требуется поддерживать температурный режим в помещении?

- Не менее чем за 2 суток

- Не менее чем за 5 суток

- Не менее чем за 14 суток

- Не менее чем за 28 суток

4) Какой инструмент используется для крепления между собой стоечных и направляющих профилей?

- Ножницы

- Просекатель

- Правило

- Перфоратор

5) Какой инструмент используется для резки металлических профилей?

- Ножницы

- Просекатель

- Болгарка

- Перфоратор

6) Какой длины должен быть стоечный профиль при устройстве перегородок из гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) в несейсмичных районах ?

- на 20 мм меньше высоты помещения

- на 15 мм меньше высоты помещения

- на 10 мм меньше высоты помещения

- на 5 мм меньше высоты помещения

7) Какой длины должен быть стоечный профиль при устройстве перегородок из гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) в сейсмоопасных районах ?

- на 20 мм меньше высоты помещения

- на 15 мм меньше высоты помещения

- на 10 мм меньше высоты помещения

- на 5 мм меньше высоты помещения

8) Какую величину должен составлять нахлест при соединении стоечных профилей ПС75 методом насадки или встык с дополнительным профилем должна составлять?

- ≥25 см

- ≥50 см

- ≥70 см

- ≥75 см

9) Какую величину должен составлять нахлест при соединении стоечных профилей ПС50 методом насадки или встык с дополнительным профилем должна составлять?

- ≥25 см

- ≥50 см

- ≥70 см

- ≥75 см

10) Из какого профиля монтируется перемычка над дверным проёмом?

- Стоечного

- Направляющего

- Потолочного

- Направляющего потолочного

11) Какие профили применяются для монтажа подвесного потолка П113(укажите два правильных варианта ответа)?

- ПС 50*50

- ПП 60*27

- ПН 28*27

- ПС 50*27

12) Какую несущую способность имеет анкерный подвес с тягой?

- 10 кг

- 25 кг

- 40 кг

- 50 кг

13) Какую несущую способность имеет прямой подвес?

- 10 кг

- 25 кг

- 40 кг

- 50 кг

14) Установите последовательность действий при устройстве каркаса перегородки С112.

- Крепление профилей, примыкающих к ограждающим конструкциям

- Прокладка проектных инженерных коммуникаций

- Установка стоечных профилей

- Разметка проектного положения

Запишите ответ в виде последовательности указанных выше обозначений:

1.___________ 2.____________ 3.___________ 4.____________

15) Какое минимальное количество подвесов допускается на один профиль при монтаже облицовки С 623 на потолочном профиле?

- 2

- 3

- 4

- 5

16) Установите последовательность действий при устройстве каркаса подвесного потолка П 112.

- Установка подвесов

- Установка несущих профилей

- Установка основных профилей

- Разметка проектного положения и мест установки подвесов

Запишите ответ в виде последовательности указанных выше обозначений:

1.___________ 2.____________ 3.___________ 4.____________

17) Что на схеме обозначено цифрой 1 ?

- Профиль стоечный

- Герметик

- Дюбель

- Шуруп TN

18) С каким шагом дюбелей направляющие профили крепятся к ограждающим конструкциям при монтаже перегородок из  гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)?

- Не более 30 см

- Не более 50 см

- Не более 1 м

- Не более 1,5 м

19) Какой шаг профиля стоечного НЕ допускается при монтаже каркаса перегородок из  гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  ?

- 300 мм

- 400 мм

- 500  мм

- 600 мм

20) Какой максимальный шаг профиля допускается при монтаже перегородки С111 при условии облицовки ее поверхности керамической плиткой?

- 300 мм

- 400 мм

- 600 мм

- 1200 мм

21) Что используют для крепления направляющих профилей каркаса перегородок к основанию ?

- Дюбели, длиной 35 мм

- Гвозди, длиной 25 мм

- Дюбели, длиной 55 мм

- Шурупы самонарезающие

22) Как называется подвес, состоящий из трех частей (верхней, нижней части и фиксатора) и позволяющий регулировать каркас подвесного потолка по высоте ?

- Прямой подвес

- Анкерный подвес

- Тяга

- Нониус-подвес

23) Как обозначается профиль угловой?

- ПР

- ПС

- ПА

- ПУ

24) Из древесины какого сорта можно изготавливать элементы деревянных каркасов каркасно-обшивных конструкций?

- Не ниже 1-го

- Не ниже 2-го

- Не ниже 3-го

- Не ниже 4-го

25) Какой должна быть влажность древесины для изготовления элементов деревянных каркасов?

- Не более 1 %

- Не более 6 %

- Не более 12 %

- Не более 20 %

26) Какого размера стоечные бруски рекомендуется применять для монтажа каркасов перегородок?

- 40х40 мм

- 40х60 мм

- 40х50 мм

- 50х60 мм

27) Какого размера бруски рекомендуется применять для монтажа каркасов подвесных потолков?

- 30х40 мм

- 30х50 мм

- 40х50 мм

- 50х60 мм

28) Какие шурупы применяются для крепления гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) к металлическим каркасам из профиля с толщиной металла до 0,7 мм ?

- TN

- TB

- MN

- LN

29) Какие шурупы применяются для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим каркасам из профиля с толщиной металла до 0,7 мм ?

- TN

- TB

- MN

- LN

30) Какое минимальное количество дюбелей допускается при креплении направляющего профиля к ограждающим конструкциям ?

- 2

- 3

- 4

- 5

31) Что на чертеже обозначено цифрой 6 ?

- Профиль потолочный

- Шуруп

- Прямой подвес

- Звукоизоляционный материал

32) Какой длины должен быть потолочный профиль при устройстве подвесных потолков из гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов)?

- на 20 мм меньше размера помещения

- на 15 мм меньше размера помещения

- на 10 мм меньше размера помещения

- на 5 мм меньше размера помещения

33) Какой шаг несущих профилей или брусков каркаса рекомендуется принимать при поперечном размещении гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) или гипсоволокнистых листов при устройстве подвесных потолков?

- 300 мм

- 400 мм

- 500 мм

- 600 мм

34) Какое изделие представлено на рисунке?

- Дюбель для пустотелых конструкций

- Шуруп самонарезающий

- Дюбель анкерный металлический

- Дюбель шнековый

35) Какой инструмент используется для разметки проектного положения конструкций (выберите два правильных варианта ответа)?

- Рулетка

- Просекатель

- Ножницы

- Шнуроотбойное приспособление

36) Какое изделие используется с целью обеспечения дополнительной звукоизоляции при монтаже каркасов конструкций?

- Разделительная лента

- Армирующая лента

- Угловая лента

- Уплотнительная лента

37) Какой профиль используют для усиления дверного проема при монтаже конструкций перегородок?

- ПС

- ПН

- MW

- UA

38) Какой срок хранения устанавливается для металлических профилей?

- 6 месяцев

- 12 месяцев

- 2 года

- 5 лет

39) Как НЕ должны храниться пакеты с профилем на объекте?

- Под навесом

- В отапливаемых помещениях

- На открытом воздухе

- В закрытых неотапливаемых помещениях

40) Какими дюбелями должно производиться крепление подвесов к перекрытиям при монтаже подвесных потолков?

- Пластмассовыми

- Пластмассовыми многофункциональными

- Нейлоновыми

- Анкерными металлическими

41) Каким образом производится удлинение потолочных профилей ?

- Нахлестом профиля

- Отрезком направляющего

- Скобами

- Специальным удлинителем профилей

42) С помощью каких элементов потолочные профили крепятся к несущим конструкциям(укажите два правильных варианта ответа)?

- Одноуровневых соединителей

- Прямых подвесов

- Анкерных подвесов

- Удлинителей профиля

43) Установите соответствие „Вид изделия – изображение“

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. Подвес прямой | А) |
| 2. Двухуровневый соединитель | Б) |
| 3. Профиль потолочный | В) |
| 4. Удлинитель профилей | Г) |

Соотнесите Ноименование из колонки А с Изображением из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу:

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

44) С помощью какого изделия потолочные профили крепятся к стенам при монтаже облицовки С623 ?

- Одноуровневого соединителя

- Прямого подвеса

- Анкерного подвеса

- Удлинителя профиля

45) С помощью какого изделия соединяются основные и несущие потолочные профили при монтаже потолка П113 ?

- Одноуровневого соединителя

- Прямого подвеса

- Двухуровневого соединителя

- Удлинителя профиля

46) С помощью какого изделия соединяются основные и несущие потолочные профили при монтаже потолка П112 ?

- Одноуровневого соединителя

- Прямого подвеса

- Двухуровневого соединителя

- Удлинителя профиля

47) Какой профиль применяется для монтажа перегородки С112?

- ПС 50*50

- ПП 60*27

- ПН 28*27

- ПС 50*27

48) Какие профили применяются для монтажа облицовки С623 (укажите два правильных варианта ответа)?

- ПС 50*50

- ПП 60*27

- ПН 28*27

- ПС 50*27

49) Какие профили применяются для монтажа облицовки С625 (укажите два правильных варианта ответа)?

- ПС 50*50

- ПП 60*27

- ПН 28*27

- ПН 50*40

50) Какое изделие изображено на рисунке ?

- Одноуровневый соединитель

- Прямой подвес

- Двухуровневый соединитель

- Удлинитель профилей

51) Из металла какой толщины изготавливается усиленный профиль UA ?

- 0,6 мм

- 1 мм

- 2 мм

- 3 мм

52) Что на схеме обозначено цифрой 1 ?

- Профиль стоечный

- Герметик

- Дюбель

- Шуруп TN

53) Что на схеме обозначено цифрой 1 ?

- Профиль стоечный

- Герметик

- Дюбель

- Шуруп TN

54) Какое изделие изображено на рисунке ?

- Одноуровневый соединитель

- Прямой подвес

- Двухуровневый соединитель

- Удлинитель профилей

55) Какой инструмент представлен на рисунке ?

- Ножницы

- Просекатель

- Разводной ключ

- Шнуроотбойное приспособление

56) Какие шурупы применяются для соединения металлических деталей между собой ?

- TN

- TB

- MN

- LN

57) Какой размер сечения может иметь профиль стоечный ?

- 75*40

- 75*50

- 75*75

- 75*100

58) Какой размер сечения может иметь профиль потолочный ?

- 60*27

- 60*28

- 50*27

- 50*28

59) Что на схеме обозначено цифрой 1?

- Одноуровневый соединитель

- Прямой подвес

- Двухуровневый соединитель

- Удлинитель профилей

60) Какой шаг стоек из профиля рекомендуется при монтаже облицовки С623?

- 250 мм

- 550 мм

- 600 мм

- 800 мм

61) Максимальный шаг дюбелей при креплении  потолочного направляющего профиля к стенам?

- 150 мм

- 300 мм

- 500 мм

- 1000 мм

62) На какое расстояние должны быть смещены торцевые стыки смежных  гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  друг относительно друга по вертикали в конструкциях перегородок?

- Не менее 25 см

- Не менее 30 см

- Не менее 40 см

- Не мене 50 см

63) Укажите требуемое расстояние (обозначено на чертеже буквой Х)

- 5 мм

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

64) Установите соответствие „Маркировка конструкции из гипсовых плит (гипсокартонных листов) – изображение“

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. М862 | А) |
| 2. П112 | Б) |
| 3. П113 | В) |
| 4. П131 | Г) |

Соотнесите Обозначение из колонки А с Изображением из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу:

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

65) Через какое расстояние в перегородках из  гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  должны предусматриваться деформационные швы?

- 5 м

- 10 м

- 15 м

- 25 м

66) Под каким углом снимается фаска при стыковании гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) с торцевой кромкой?

- 22,50

- 300

- 450

- 600

67) Какой максимальный шаг шурупов допускается при креплении гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  в перегородке С111?

- 250 мм

- 300 мм

- 500 мм

- 750 мм

68) Какой максимальный шаг шурупов допускается при креплении первого слоя гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  в перегородке С113?

- 250 мм

- 300 мм

- 500 мм

- 750 мм

69) При какой температуре допускается выполнять монтаж перегородок из  гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов) ?

- Не ниже -10 0С

- Не ниже 0 0С

- Не ниже +10 0С

- Не ниже + 20 0С

70) На каком расстоянии от края неоклеенной картоном кромки гипсовой плиты ГСП (гипсокартонного листа) должно выполняться крепление шурупом?

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 25 мм

71) На каком расстоянии от края оклеенной картоном кромки гипсовой плиты ГСП (гипсокартонного листа) должно выполняться крепление шурупом?

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 25 мм

72) На каком расстоянии от края гипсоволокнистого листа должно выполняться крепление шурупом?

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 25 мм

73) На какое расстояние должны быть смещены торцевые стыки гипсовых плит (гипсокартонных листов) второго слоя при монтаже облицовок с двухслойными обшивками ?

- Не менее 25 см

- Не менее 30 см

- Не менее 40 см

- Не мене 50 см

74) Какая максимальная масса груза допускается  для подвешивания непосредственно на обшивку подвесного потолка из гипсовых плит (гипсокартонных листов) толщиной 12.5 мм?

- 3 кг

- 6 кг

- 10 кг

- 15 кг

75) Какой максимальный шаг шурупов допускается при монтаже плит гипсовых (гипсокартонных листов) на каркас подвесного потолка?

- 300 мм

- 250 мм

- 150 мм

- 100 мм

76) Какой максимальный шаг шурупов допускается при монтаже гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм на каркас подвесного потолка?

- 250 мм

- 200 мм

- 150 мм

- 100 мм

77) Какого цвета картон у влагостойких гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов)?

- Розовый

- Желтый

- Серый

- Зеленый

78) Какого цвета картон у оггестойких гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов)?

- Розовый

- Желтый

- Серый

- Зеленый

79) На какую глубину (мм) должны утапливаться  головки шурупов в гипсовые строительные плиты (гипсокартонных листов) при креплении их к металлическому каркасу?

- 1 мм

- 2 мм

- 3 мм

- Не должны утапливаться

80) На какое расстояние должны быть смещены друг относительно друга шурупы на смежных гипсовых строительных плитах (гипсокартонных листах)?

- Не менее 10 мм

- Не менее 25 мм

- Не менее 40 мм

- Не менее 100 мм

81) Установите последовательность действий при приготовлении раствора шпаклевки для заделки стыков.

- Засыпка сухой смеси

- Перемешивание

- Заливка воды в емкость

- Выдержка

Запишите ответ в виде последовательности указанных выше обозначений:

1.___________ 2.____________ 3.___________ 4.____________

82) Установите последовательность действий при заделке швов, образованных торцевыми кромками гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)  в перегородке С111.

- нанесение первого слоя шпаклевки с вдавливанием в нее армирующей ленты

- нанесение накрывочного (финишного) слоя шпаклевки

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки

- обеспылевание  и грунтование стыка

Запишите ответ в виде последовательности указанных выше обозначений:

1.___________ 2.____________ 3.___________ 4.____________

83) Какие шпаклевочные смеси применяются для шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов при облицовке стен (укажите два правильных варианта ответа)?

- Фуген

- Унифлот

- Мультифиниш

- Фуген ГВ

84) Какую шпаклевочную смесь разрешается применять без использования армирующей ленты для шпаклевания стыков гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) с полукруглой утоненной кромкой при устройстве перегородок ?

- Фуген

- Унифлот

- Мультифиниш

- Фуген ГВ

85) Что на представленном рисунке обозначено цифрой 3 ?

- Базовый слой шпаклевки

- Армирующая лента

- Накрывочный слой шпаклевки

- Выравнивающий слой шпаклевки

86) В каком случае обязательным является процесс грунтования стыка гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) перед их заделкой ?

- При шпаклевании  стыков полимерными шпаклевками

- При шпаклевании стыков с заводской кромкой

- При шпаклевании стыков с обрезанной кромкой

- При шпаклевании стыков с любыми типами кромок

87) Что используют для защиты наружных углов в конструкциях из гипсовых плит (гипсокартонных листов) ?

- Серпянка

- Угловая армирующая лента

- Профиль ПМ

- Профиль ПУ 31/31

88) При какой температуре  рекомендуется хранить гипсовые строительные плиты (гипсокартонные листы)?

- Не ниже -10 0С

- Не ниже 0 0С

- Не ниже +5 0С

- Не ниже + 10 0С

89) Какая высота штабелей допускается при хранении гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) ?

- До 1,5 м

- До 2,5 м

- До 3,5 м

- До 5 м

90) Какой перепад между смежными гипсовыми строительными плитами или гипсоволокнистыми листами допускается в смонтированных каркасно-обшивных кострукциях?

- До 0,5 мм

- До 1 мм

- До 1, 5 мм

- До 2 мм

91) Какое отклонение от вертикальности поверхности допускается для перегородок и облицовок ?

- До 0,5 мм на 1 м

- До 1 мм на 1 м

- До 1, 5 мм на 1 м

- До 2 мм на 1 м

92) Какое отклонение от вертикальности поверхности допускается для облицовок пилястр, откосов дверных и оконных проемов?

- До 1 мм на всю высоту

- До 2 мм на всю высоту

- До 3 мм на всю высоту

- До 5 мм на всю высоту

93) Какое отклонение допускается от совпадения поверхностей двух смежных листов обшивки в стыке?

- До 1 мм

- До 2 мм

- До 3 мм

- До 5 мм

94) Как НЕ должны храниться тепло- и звукоизоляционные материалы на объекте?

- Под навесом в упакованном виде

- В отапливаемых помещениях

- На открытом воздухе

- В закрытых неотапливаемых помещениях

95) При какой высоте рабочего настила необходимо выполнять защитные ограждения ?

- Свыше 0,6 м

- Свыше 1 м

- Свыше 1,3 м

- Свыше 2 м

96) Какую высоту должны иметь защитные ограждения при работе на высоте?

- Свыше 1 м

- Свыше 1,2 м

- Свыше 1,8 м

- Свыше 2 м

97) Что допускается при работе с электроинструментом ?

- Осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу

- Работать электроинструментом с приставных лестниц

- Разбирать и проводить самим ремонт электроинструмента

- Держаться при работе за питающий электропровод

98) Через какое расстояние устраиваются деформационные швы при устройстве подвесных потолков из ГСП или ГВЛ ?

- 5 м

- 10 м

- 15 м

- 20 м

99) Как стыкуются гипсоволокнистые листы с прямой кромкой при монтаже КОК?

- Вплотную, без зазора

- С зазором в стыке до 2 мм

- С зазором в стыке 2-3 мм

- С зазором в стыке 5-7 мм

100) Как стыкуются гипсоволокнистые листы с фальцевой кромкой при монтаже КОК ?

- Вплотную, без зазора

- С зазором в стыке до 2 мм

- С зазором в стыке 2-3 мм

- С зазором в стыке 5-7 мм

101) Какой инструмент представлен на рисунке?

- Кромочный рубанок

- Обдирочный рубанок

- Фреза

- Терка

102) Какой инструмент представлен на рисунке?

- Кромочный рубанок

- Обдирочный рубанок

- Фреза

- Терка

103) На какую глубину в металлический каркас должны проникать шурупы при креплении гипсовых строительных плит?

- 5 мм

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

104) На какую глубину в деревянный каркас должны проникать шурупы при креплении гипсовых строительных плит?

- 5 мм

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

105) Какую величину должен составлять зазор между обшивкой и потолком при монтаже облицовок из ГСП или ГВЛ?

- Не менее 5 мм

- Не менее 10 мм

- Не менее 15 мм

- Не менее 20 мм

106) Что на схеме обозначено цифрой 1?

- Угловая лента

- Армирующая лента

- Профиль угловой

- Профиль стоечный

107) Что на схеме обозначено цифрой 3?

- Гипсовые строительные плиты

- Деревянный каркас

- Изоляционная лента

- Звукоизоляционный материал

108) Что на схеме обозначено цифрой 7?

- Гипсовые строительные плиты

- Деревянный каркас

- Изоляционная лента

- Звукоизоляционный материал

109) Какой максимальный шаг подвесов допускается при монтаже облицовки на потолочном профиле ?

- 0,5 м

- 1 м

- 1,5 м

- 2,0 м

110) Какое минимальное смещение допускается при установке электрических коробок в перегородках друг напротив друга?

- 50 мм

- 150 мм

- 250 мм

- 500 мм

111) С каким типом кромок выпускаются гипсовые строительные плиты (гипсокартонные листы) ?

- Фальцевая

- Полукруглая утоненная

- Скошенная

- Треугольная

112) Какое обозначение имеют гипсовые строительные плиты (гипсокартонные листы) влагостойкие ?

- ГСП-А

- ГСП-Н2

- ГСП-В

- ГСП-D

113) Какое обозначение имеют гипсоволокнистые листы влагостойкие ?

- ГКЛ

- ГКЛВ

- ГВЛ

- ГВЛВ

114) Каким инструментом обрабатываются с целью выравнивания обрезанные кромки гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов)?

- Кромочным рубанком

- Обдирочным рубанком

- Фрезой

- Теркой

115) Какой толщины выпускаются гипсовые строительные плиты (гипсокартонные листы)?

- 9 мм

- 10 мм

- 12,5 мм

- 14,5 мм

116) Какой толщины выпускаются гипсоволокнистые листы?

- 9 мм

- 10 мм

- 12,5 мм

- 14,5 мм

117) Какой толщины выпускаются цементные плиты типа АКВАПАНЕЛЬ?

- 9 мм

- 10 мм

- 12,5 мм

- 14,5 мм

118) Какой вид звузоизоляционного материала можно использовать в перегородках из ГСП или ГВЛ?

- Плиты из минерального или стеклянного волокна

- Плиты пенополистирольные

- Плиты пенополиуретановые

- Керамзитовая засыпка

119) Какой инструмент НЕ применяется при монтаже обшивки из гипсовых строительных плит на установленный каркас из профилей?

- Ножницы по металлу

- Нож для ГКЛ

- Рубанок кромочный

- Шуруповерт

120) Какой материал используется для усиления стыков между гипсовыми строительными плитами (гипсокартонными листами) при их шпаклевании?

- Разделительная лента

- Перфорированная бумажная лента

- Уплотнительная лента

- Кромочная лента

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 24 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовые функции:

ТФ А/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК

ТФ А/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК

трудовые действия:

- Подготовка площадки для проведения работ по устройству КОК

- Проверка работоспособности и исправности инструмента

- Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов КОК

- Разметка поверхностей

- Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК

- Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов

- Подготовка строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизоляционных материалов к монтажу

- Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам

- Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК

- Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Типовое задание №1: Смонтировать в соответствии с представленной схемой и чертежами каркасно-обшивную конструкцию, используя предоставленные материалы и инструмент. Задание состоит из 4 модулей, которые объединены в одну конструкцию. Модуль 1 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)) с дверным проемом и заполнением звукоизоляционным материалом. Перегородка закреплена к полу и потолку. Высота зависит от высоты помещения (тренажера), где производится монтаж. На данном модуле заделка стыков не осуществляется. Модуль 2 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)). Перегородка не крепится потолку, высота фиксированная (обозначена на чертежах). Производится шпаклевание всех стыков и усиление наружных углов проемов угловым профилем. Модуль 3 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)) с проемом. Перегородка закреплена к полу и потолку. Высота зависит от высоты помещения (тренажера), где производится монтаж. На данном модуле заделка стыков не осуществляется. Модуль 4 Потолок выполняется в виде конструкции П-131 из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ). Потолок выполняется без заделки стыков. Условия выполнения задания 1. Место выполнения задания : Мастерская отделочных работ 2. Максимальное время выполнения задания: 6 час (без учета технологических перерывов). 3. Вы можете воспользоваться: а) инструментами: - Складной метр 2м или рулетка 3-5м. - Линейка 1м - Линейка с тонким краем. - Угольник. - Шпатели. - Специальные пилы для гипсокартона. - Гильотина для металлических профилей. - Обдирочный рубанок. - Ножницы по металлу - Шуруповерт. - Емкости для шпаклевки. - Рубанок кромочный. - Малярные шнуры. - Уровни 1,5-2 м - Уровни 200-300 мм - Просекатель. - Иными инструментами, на усмотрение исполнителя. б) литературой: 1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 2. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.; 3. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 304 с. 4. Инструкциями и информационными листами производителей, предоставленных для выполнения задания материалов. Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации; Критерии оценки. 1; 2. - Проверка работоспособности и исправности инструмента; 1.1. Осмотрен и проверен электроинструмент на холостом ходу в соответствии с инструкцией производителя (СП 163.1325800.2014). - Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 2.1. Стоечные профили на 10 мм короче расстояния между направляющими профилями в соответствии с СП 163.1325800.2014 2.2. На направляющие профили наклеена уплотнительная лента в соответствии с СП 163.1325800.2014. - Разметка поверхностей; 3.1. Разметка выполнена в соответствии с заданием. - Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 4.1. Направляющие профили закреплены с шагом в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.2. На один направляющий профиль не менее трех креплений в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.3. Стоечные и направляющие профили соединены с помощью просекателя в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.4. Профили расположены в соответствии с заданием. - Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов; 5.1. Перемычки выполнены из направляющего профиля в соответствии с СП 163.1325800.2014. - Подготовка строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизоляционных материалов к монтажу; 6.1. Кромки листов обработаны обдирочным рубанком 6.2. С торцевых кромок снята фаска в соответствии с СП 163.1325800.2014 (при необходимости). - Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам; 7.1. Шаг шурупов на вертикальных конструкциях в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1 и Модуль 3) 7.2. Шаг шурупов на потолочной конструкции в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 4) 7.3. Отступ шурупов от облицованных картоном кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1 и Модуль 3) 7.4. Отступ шурупов от торцевых кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1 и Модуль 3) 7.5. Отступ шурупов от облицованных картоном кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 4) 7.6. Отступ шурупов от торцевых кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 4) 7.7. Смещение шурупов на смежных листах в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.8. Отступ гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) от пола в соответствии с СП 163.1325800.2014 7.9. Установка плит (листов) при формировании проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 7.10. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.11. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 2) 7.12. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3) 7.13. Отклонения от вертикали откосов проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.14. Отклонения от вертикали откосов проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 2) 7.15. Отклонения по горизонтали в соответствии с СП 71.13330.2017 (Модуль 4). - Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК; 8.1. Звукоизоляционный материал установлен в Модуль 1 в соответствии с заданием. - Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами; 9.1. Порядок заделки стыков соответствует СП 163.1325800.2014 9.2. Наружные углы усилены в соответствии с СП 163.1325800.2014 9.3. Внутренние углы зашпаклеваны в соответствии с СП 163.1325800.2014.

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций: - Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК - Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК принимается при выполнении не менее 25 из 30 обозначенных выше критериев. Типовое задание №2: Смонтировать в соответствии с представленной схемой и чертежами каркасно-обшивную конструкцию, используя предоставленные материалы и инструмент. Задание состоит из 4 модулей, которые объединены в одну конструкцию. Модуль 1 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)) с оконным проемом и заполнением звукоизоляционным материалом. Перегородка закреплена только к полу. Производится шпаклевание всех стыков и усиление наружных углов проемов угловым профилем. Модуль 2 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 75/50 и ПН 75/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)) с дверным проемом. Перегородка не крепится потолку. На данном модуле заделка стыков не осуществляется. Модуль 3 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)) с оконным проемом. Размеры Модуля 3 полностью аналогичны размерам Модуля 1. Перегородка закреплена только к полу На данном модуле заделка стыков не осуществляется. Модуль 4 Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ)). Перегородка закреплена только к полу На данном модуле заделка стыков не осуществляется. Модуль 5 Потолок выполняется в виде конструкции П-131 из профиля ПС 50/50 и ПН 50/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП-А (гипсокартонных листов ГКЛ). Потолок выполняется без заделки стыков. Условия выполнения задания 1. Место выполнения задания : Мастерская отделочных работ 2. Максимальное время выполнения задания: 6 час (без учета технологических перерывов). 3. Вы можете воспользоваться: а) инструментами: - Складной метр 2м или рулетка 3-5м. - Линейка 1м - Линейка с тонким краем. - Угольник. - Шпатели. - Специальные пилы для гипсокартона. - Гильотина для металлических профилей. - Обдирочный рубанок. - Ножницы по металлу - Шуруповерт. - Емкости для шпаклевки. - Рубанок кромочный. - Малярные шнуры. - Уровни 1,5-2 м - Уровни 200-300 мм - Просекатель. - Иными инструментами, на усмотрение исполнителя. б) литературой: 1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 2. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.; 3. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 304 с. 4. Инструкциями и информационными листами производителей, предоставленных для выполнения задания материалов. Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации; Критерии оценки. 1; 2. - Проверка работоспособности и исправности инструмента; 1.1. Осмотрен и проверен электроинструмент на холостом ходу в соответствии с инструкцией производителя (СП 163.1325800.2014). - Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 2.1. На направляющие профили наклеена уплотнительная лента в соответствии с СП 163.1325800.2014. - Разметка поверхностей; 3.1. Разметка выполнена в соответствии с заданием. - Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 4.1. Направляющие профили закреплены с шагом в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.2. На один направляющий профиль не менее трех креплений в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.3. Стоечные и направляющие профили соединены с помощью просекателя в соответствии с СП 163.1325800.2014 4.4. Профили расположены в соответствии с заданием 4.5. Шаг стоечного профиля в соответствии с СП 163.1325800.2014. - Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов; 5.1. Перемычки выполнены из направляющего профиля в соответствии с СП 163.1325800.2014. - Подготовка строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизоляционных материалов к монтажу; 6.1. Кромки листов обработаны обдирочным рубанком 6.2. С торцевых кромок снята фаска в соответствии с СП 163.1325800.2014 (при необходимости). - Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам; 7.1. Шаг шурупов на вертикальных конструкциях в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.2. Шаг шурупов на вертикальных конструкциях в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3) 7.3. Шаг шурупов на вертикальных конструкциях в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 4) 7.4. Отступ шурупов от облицованных картоном кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.5. Отступ шурупов от торцевых кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.6. Отступ шурупов от облицованных картоном кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3) 7.7. Отступ шурупов от торцевых кромок в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3) 7.8. Смещение шурупов на смежных листах в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 2) 7.9. Установка плит (листов) при формировании проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 7.10. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.11. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 2) 7.12. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3) 7.13. Отклонения от вертикальности поверхности в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 4) 7.14. Отклонения от вертикали откосов проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 1) 7.15. Отклонения от вертикали откосов проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 2) 7.16. Отклонения от вертикали откосов проемов в соответствии с СП 163.1325800.2014 (Модуль 3). - Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК; 8.1. Звукоизоляционный материал установлен в соответствии с заданием. - Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами; 9.1. Порядок заделки стыков соответствует СП 163.1325800.2014 9.2. Наружные углы усилены в соответствии с СП 163.1325800.2014 9.3. Внутренние углы зашпаклеваны в соответствии с СП 163.1325800.2014. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций: - Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК - Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК принимается при выполнении не менее 25 из 30 обозначенных выше критериев.

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень квалификации принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.

- СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- ТИ РО-050-2003 Типовая инструкция по охране труда для штукатура

- Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL:www.knauf.ru (дата обращения: 01.13.2017).

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио