- МАКЕТ

- КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 4 уровень»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | - 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 7 |
|  | - 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 14 |
|  | Приложение 1: Примерный перечень оборудования для разработки вариантов заданий практического этапа профессионального экзамена | 16 |

- I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 4 уровень»

Профессиональный стандарт «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций»

(Приказ Минтруда №1074н от 21.12.2015).

Уровень квалификации 4

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Правила проведения испытаний оборудования | Количество баллов более 20 Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | №1, №2, №5-16, №20, №22, №26-30, №33, №36-39 |
| - Методики контроля качества |  | №17 |
| - Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |  | №25 |
| - Правила перемещения и хранения грузов |  | №19 |
| - Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |  | №4, №21, №32 |
| - Правила монтажа и устройства монтируемого оборудования |  | №3, №18 |
| - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |  | №31, №35 |
| - Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |  | №23, №24, №34 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 25

Количество заданий с открытым ответом: 14

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 50 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудовые функции: Проведение гидро-пневматических испытаний оборудования Трудовые действия: Проверка соответствия установленного оборудования и смонтированных трубопроводов рабочей документации и требованиям нормативных документов Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов Установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки Контрольный осмотр смонтированного оборудования Испытания смонтированного оборудования манометрическим или гидростатическим методом Визуальный контроль стыковых сварных соединений Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей Необходимые умения: Пользоваться ручным и механизированным инструментом Читать рабочую документацию, сборочные чертежи Пользоваться измерительными приборами и инструментами Пользоваться оборудованием для проведения гидро-пневмоиспытаний | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 3 часов. Соответствие процесса и результата Рабочей документации, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011, Приказ Минтруда от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» | Практическое задание №1 |

- 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

Реальное (модельное) рабочее место, смонтированные технологическое оборудование (Приложение 1), манометр, термометр, молоток слесарный, уровень строительный, метр складной металлический, компрессор (или гидравлический пресс, насос, воздушная сеть).

- 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1.Задания с выбором одного варианта ответа

Какие испытания смонтированного технологического оборудования должны проводиться?

1. смонтированное оборудование должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию

2. смонтированное оборудование должно быть подвергнуто пневматическому испытанию

3. смонтированное оборудование должно быть подвергнуто испытанию, предусмотренному проектной документацией.

4. смонтированное оборудование должно быть подвергнуто испытанию, предусмотренному заводом изготовителем

2.Когда проводят гидравлическое испытание технологического оборудования и его элементов?

1. после окончания монтажных работ

2. до выполнения изоляционных работ

3. после выполнения всех видов контроля и после устранения всех дефектов

3.Когда на сосуды, имеющие наружный защитный кожух, необходимо его одевать?

1. до выполнения гидравлического испытания

2. после окончания монтажа

3. после выполнения гидравлического испытания

4.Как подтверждается контроль качества монтажа технологического оборудования?

1. записью в журнал производства работ

2. удостоверением о качестве монтажа, подписанном руководителями монтажной и эксплуатационной организаций и скрепленным печатями

3. удостоверением бригадира монтажников, скрепленным личным клеймом

5.Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания трубопровода присоединенного к оборудованию (аппарату)?

1. не менее 30 минут

2. не менее 15 минут

3. не менее времени, необходимого для испытания аппарата (сосуда)

6.Как быстро необходимо поднимать давление в технологическом оборудовании при проведении гидравлического испытания?

1. на 0,1 бара в минуту

2. на 0,5 бара в минуту

3. на величину указанную в технологической документации на оборудование

7.Когда можно проводить осмотр технологического оборудования при проведении гидравлических испытаний?

1. осмотр оборудования разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего

2. осмотр оборудования разрешается производить после снижения испытательного давления до нуля

3. осмотр оборудования разрешается производить после выдержки испытательного давления в течении 10 минут

8.Когда можно проводить испытание технологического оборудования и трубопроводов под нагрузкой?

1. после проведения гидравлических испытаний

2. после их испытания вхолостую

3. после получения распоряжения прораба

9.Какие меры следует принимать для предотвращения замерзания жидкости в процессе проведения гидравлических испытаний технологического оборудования при отрицательных температурах?

1. подогрев жидкости

2. введение понижающих температуру замерзания добавок

3. подогрев жидкости, введение понижающих температуру замерзания добавок

4. не регламентировано

10.Стальные технологические трубопроводы, которые подвергаются испытаниям на прочность и плотность совместно с другим оборудованием (аппараты, компенсаторы и т.д.), испытывают:

1. по наименьшему давлению каждого из элементов испытываемой системы

2. по среднему давлению всех элементов испытываемой системы

3. по  наибольшему давлению каждого из элементов испытываемой системы

11.Испытания технологического оборудования  для литейного производства под нагрузкой следует проводить с имитаторами, обеспечивающими нагружение и рабочие движения механизмов не ниже:

1. 20% номинальных

2. 40% номинальных

3. 60% номинальных

4. 80% номинальных

12.Является ли обязательным гидравлическое испытание отдельных деталей, элементов или блоков технологического оборудования на месте монтажа (до изготовления)?

1. не является обязательным во всех случаях

2. является обязательным во всех случаях

3. не является обязательным, если они прошли гидравлическое испытание на местах их изготовления или подвергались 100% контролю ультразвуком или иным равноценным неразрушающим методом дефектоскопии

13.Сосуды, имеющие защитное покрытие или изоляцию, подвергают гидравлическому испытанию

1. до наложения покрытия или изоляции

2. после наложения покрытия или изоляции

3. во время наложения покрытия или изоляции

14.Сосуды, имеющие наружный кожух, подвергают гидравлическому испытанию:

1.до установки кожуха

2. во время установки кожуха

3. после установки кожуха

15.Какой должна быть температура воды при  проведении гидравлического испытания оборудования под давлением, если в технической документации изготовителя оборудования не указано конкретное значение температуры, допустимой по условиям предотвращения хрупкого разрушения.

1. не ниже 2°С и не выше 10°С

2. не ниже 5°С и не выше 40°С

3. не ниже 10°С и не выше 500°С

4. не ниже 20°С и не выше 90°С

16.Давление воды при гидравлическом испытании  оборудования под давлением следует контролировать:

1. одним манометром

2. не менее чем двумя манометрами

3. не менее тремя манометрами

4. не менее чем пятью манометрами

17.Какой класс точности манометров должен быть при гидравлическом испытании технологического оборудования под давлением?

1. не ниже 1,0

2. не ниже 0,5

3. не ниже 2

4. не ниже 1,5

18.Время выдержки под пробным давлением сосудов при толщине стенки до 50 мм поэлементной блочной поставки, доизготовленных при монтаже на месте эксплуатации, должно быть не менее:

1.120 мин

2. 60 мин

3. 30 мин

4. 15 мин

19.Технологическое оборудование для мукомольных предприятий (машины) в упаковке для перевозки, которые подвергаются испытанию на транспортабельность, должны выдерживать без повреждений транспортную тряску с ускорением 30 м/с,  при частоте от 80 до 120 ударов в минуту:

1. в течение 1 ч

2. в течение 2 ч

3. в течение 3 ч

4. в течение 4 ч

20.Как определяется время выдержки, если трубопровод испытывается совместно с сосудом (аппаратом), к которому он присоединен:

1. время выдержки рекомендуется определять в соответствии с временем, требуемым для технологического трубопровода

2. время выдержки рекомендуется определять в соответствии с временем, требуемым для сосуда (аппарата) в зависимости от толщины стенки корпуса сосуда (аппарата)

3. время выдержки рекомендуется определять как среднее между временем выдержки для сосуда (аппарата) и технологического трубопровода

21.Что должен включать в себя контроль при установке технологического оборудования в проектное положение на фундаментах?

1. проверку фактического положения в плане,

2. проверку фактического положения по высоте и горизонтальности (вертикальности)

3. проверку фактического положения в плане, по высоте и горизонтальности (вертикальности) оборудования (его узлов) в процессе монтажа

22.Допустимо ли нахождение воздуха внутри испытуемого технологического оборудования или участка трубы?

1. не допустимо

2. допустимо не более 10%

3. допустимо не более 5%

23.Перед  испытанием технологического оборудования руководителю работ необходимо определить границы опасной зоны, связанной с проведением испытаний, установить посты с целью предупреждения об опасной зоне из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже:

1. чем каждые 200 м друг от друга

2. чем каждые 300 м друг от друга

3. чем каждые 400 м друг от друга

24.Когда разрешается начинать испытание технологического оборудования?

1. не регламентировано

2. только после своевременного предупреждения окружающих

3. только после своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний

25.Какая должна быть освещенность рабочих мест при проведении  испытаний технологического оборудования:

1. не менее 80 лк

2. не менее 40 лк

3. не менее 100 лк

4. не менее 50 лк

26.Задания с открытым ответом

Ответьте на вопрос, запишите ответ.

Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания оборудования поэлементной поставки с толщиной стенки до 50мм?

27.Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания оборудования поэлементной поставки с толщиной стенки от 50 до 100мм?

28.Допускается ли обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и технологического оборудования?

29.Следует ли подвергать испытаниям на прочность и герметичность сосуды и аппараты, сборку которых производили на строительстве?

30.Подлежат ли разборке перед проведением испытаний  машины, механизмы и агрегаты, сборка которых производилась в процессе монтажа, а также поступившие на монтаж в собранном и опломбированном виде?

31.Допускается ли устранение дефектов в сосудах, аппаратах и трубопроводах под давлением?

32.Входит ли Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний в состав производственной документации, оформляемой при монтаже оборудования и трубопроводов?

33.Как следует испытывать трубопроводы, находящиеся в обвязке технологического оборудования: совместно с этим оборудованием или по отдельности?

34.Проводят ли контроль уровня вибрации технологического оборудования  для литейного производства, не создающего вибрацию или не передающего вибрацию на рабочие места?

35.Допускается ли эмалированные сосуды подвергать гидравлическому испытанию рабочим давлением после эмалирования?

36.В случае выявления в процессе испытания оборудования дефектов, допущенных при производстве монтажных работ, должно ли быть повторено  испытание после устранения дефектов?

37.Должен ли быть закончен монтаж системы смазки и охлаждения к началу индивидуальных испытаний технологического оборудования?

38.Рекомендуется ли испытываемый трубопровод (участок) при испытании на прочность и плотность отсоединять от аппаратов и других трубопроводов заглушками?

39.При продувке технологического оборудования и трубопроводов после испытания перед открытыми люками и штуцерами должны ли быть установлены защитные ограждения (экраны)?

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки |
| --- | --- |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 20 баллов. Достаточно 60 % правильных ответы, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Время выполнения теоретического этапа экзамена: 50 минут

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Проведение гидро-пневматических испытаний оборудования Типовое задание 1: Проведение гидро-пневматических испытаний технологического оборудования Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания реальное (модельное) рабочее место 2. Максимальное время выполнения задания: 3 часов. 3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, смонтированные технологическое оборудование (Приложение 1), манометр, термометр, молоток слесарный, уровень строительный, метр складной металлический, компрессор (или гидравлический пресс, насос, воздушная сеть). 1.СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 2.Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Приказ №116 от 25 марта 2014 года 3. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 4. Приказ Минтруда от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» __________________________________________________________________

Критерии оценки. Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 3 часов. Соответствие процесса и результата рабочей документации, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций «Проведение гидро-пневматических испытаний оборудования» при выполнении теоретического этапа (более 20 баллов) и при выполнении практического этапа (1 задание) профессионального экзамена при соответствии выполненного задания установленным критериям оценки

Приложение 1

Примерный перечень оборудования для разработки вариантов заданий

практического этапа  профессионального экзамена

Компрессоры, насосы и вентиляторы

1. Отделительные узлы и детали компрессоров, насосов и вентиляторов массой до 10 т.

2. Трубопроводы газа и воды диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2), поставляемые с оборудованием

Оборудование котельных установок

1. Котлы, состоящие из одного блока.

2. Металлические листы прямолинейной обшивки.

3. Обвязочные каркасные конструкции.

4. Прямые участки пыле-, газо- и воздухопроводов (с установкой заслонок и мигалок).