ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) автоматизированных систем управления технологическими процессами (7 уровень квалификации)

2017

# СОСТАВ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

| Единица структуры оценочного средства в соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016г. №601н | Номер страницы |
| --- | --- |
| - 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| - 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| - 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных средств | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) автоматизированных систем управления технологическими процессами (7 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист в области проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами», 40.178 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «13» марта 2017 г. №272н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Подготовка  проекта  автоматизированных систем управления технологическими процессами

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.3.1 Разработка концепции автоматизированной системы управления технологическими процессами, 7 уровень З.: Требования нормативных документов к устройству автоматизированной системы управления технологическими процессами З.: Правила разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими процессами З.: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов различных стадий проекта автоматизированные системы управления технологическими процессами З.: Правила проведения обследования объекта автоматизации З.: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей З.: Правила устройства электроустановок У.: Осуществлять постановку задачи работникам на проведение обследования объекта автоматизации и разработку отдельных частей автоматизированной системы управления технологическим процессом У.: Применять систему автоматизированного проектирования и программу для написания и модификации документов для разработки схемы автоматизированной системы управления технологическим процессом У.: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, для анализа информации по автоматизированным системам технологическими процессами и используемом оборудовании ведущих производителей | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 42 Теоретический этап экзамена включает 42 задания и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | №2-4, 7, 10-12, 27 с выбором ответа № 29-31, 34-39, 41, 42 с открытым ответом |
| 2. К ТФ 3.3.2 Разработка комплекта конструкторской документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, 7 уровень З.: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проекта автоматизированные системы управления технологическими процессами З.: Правила разработки комплектов проектной и рабочей документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами З.: Существующие автоматизированные системы управления технологическими процессами, разработанные отечественными и зарубежными производителями З.: Типовые проектные решения автоматизированных систем управления технологическими процессами З.: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей З.: Правила устройства электроустановок У.: Применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами, процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, типовые проектные решения, систему автоматизированного проектирования и программу для написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской документации на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления технологическими процессами с использованием отдельных частей документации, выполненных работниками, осуществляющими проектирование У.: Применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами, процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, для сдачи заказчику проекта автоматизированной системы управления технологическим процессом, |  | №1, 5, 6, 8, 9, 13-23, с выбором ответа №28, 32, 33 с открытым ответом |
| К ТФ 3.3.3 Руководство работниками, выполняющими проектирование автоматизированной системы управления технологическими процессами, 7 уровень З.: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проекта автоматизированные системы управления технологическими процессами З.: Требования нормативных актов по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности У.: Создавать в коллективе, занимающемся проектированием автоматизированной системы управления технологическим процессом, атмосферу способствующую успешной работе У.: Применять процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, для обеспечения работникам, осуществляющим проектирование автоматизированной системы управления технологическими, необходимый уровень организации труда У.: Применять процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием для контроля соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности |  | №24, 25 с выбором ответа, №40 с открытым ответом |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 27;

количество заданий с открытым ответом: 15;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. ТФ 3.3.2 Разработка комплекта конструкторской документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, 7 уровень | Соответствие требованиям и составу документов и их достоверности (согласно критериям, описанным в Портфолио) | Портфолио |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: не требуется

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области проектирования автоматизированной системы управления технологическими процессами

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Требуется разработать комплект документов по организационному обеспечению автоматизированной системы (АС). Что в этот комплект должно входить?

1. Совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности АС

2. Совокупность документов, описывающих технологию функционирования АС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании АС

3. Совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АС

4. Совокупность документов, описывающих алгоритм работы АС

2. В технических требованиях на разработку АСУ указана необходимость способности АСУ изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды. Как следует обозначить эту способность в техническом задании?

1. Надежность

2. Адаптивность

3. Живучесть

4. Безотказность

3. Для определения трудоемкости создания АСУ необходимо  определить объем работ входящих в процесс создания. Какие работы необходимо при этом учесть?

1. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ  до подготовки технического проекта

2. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ  до подготовки рабочей документации

3. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ до ввода ее в действие

4. Совокупность работ по проведению обследования объекта управления до формирования исходных требования к АСУ

4. Каким определением следует обозначить способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке, и не создавать недопустимых помех другим техническим средствам?

1. Помехоустойчивость

2. Помехозащищенность

3. Электромагнитная совместимость

4. Внутренняя помехоустойчивость

5. Договором на разработку АСУ предусмотрена стадия «Разработка концепции АСУ». Какие работы должны быть выполнены на этой стадии?

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС, формирование требования пользователя к АС, оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработки АС

2. Изучение объекта, проведение необходимых НИР, разработка вариантов и выбор варианта, удовлетворяющего пользователя, оформление отчета

3. Обследование объекта, разработка предварительных проектных решений;

4. Изучение объекта, проведение необходимых НИР, оформление отчета

6. Требуется разработать основной документ, определяющий требования и порядок создания автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится ее разработка и приемка при вводе в действие. Как этот документ называется?

1. Ведомость технического проекта

2. Пояснительная записка

3. Техническое задание

4. Рабочая документация

7. Какой этап разработки автоматизированной системы не  входит в стадию «Формирование требований к автоматизированной системе»?

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС

2. Формирование требований пользователя к АС

3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)

4. Изучение объекта

8. В процессе создания АСУ выяснилась необходимость проведения ряда научно-исследовательских работ (НИР). На какой стадии разработки АСУ должны выполняться эти работы?

1. Формирование требований к АС

2. Разработка концепции

3. Техническое задание

4. Эскизный проект

5. Технический проект

9. Необходимо установить стадии и этапы процесса разработки АСУ, выполняемые организациями - участниками работ по созданию автоматизированной системы. В каком документе техническом документе должна содержаться эта информация?

1. В отчете по разработке концепции и/или пояснительной записке к эскизному проекту

2. В коммерческом предложении (заявке) на разработке АС

3. В техническом задании и договоре на проектирование АС

4. В технических требованиях

10. АСУ предназначена  для работы в макроклиматических  районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. Оборудование какого климатического исполнения должно быть выбрано для такой системы?

1. ТС

2. ТВ

3. Т

4. ТМ

11. Условия эксплуатации АСУ требуют использование оборудования в пылезащищенном исполнении. Оборудование с какой  цифрой в обозначении степени защиты оболочки от проникновения  внешних твердых предметов следует выбрать в этом случае?

1. Цифра 2

2. Цифра 1

3. Цифра 5

4. Цифра 6

12. Необходимо определить эффективность АСУ. Какие показатели для этого требуется сопоставить?

1. Количество персонала до и после ввода  АСУ в эксплуатацию

2. Затрат всех видов ресурсов, необходимых для создания АСУ и стоимость объекта автоматизации

3. Результаты от функционирования АСУ и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее создания и развития;

4. Размер фондов оплаты труда персонала, обслуживающего объект автоматизации до и после ввода  АСУ в эксплуатацию

13. Следует определить экономическую эффективность АСУ, используя обобщающие и частные показатели. Какой из приведенных показателей НЕ относится к обобщающим?

1. Годовой экономический эффект

2. Расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат на разработку и внедрение АСУ

3. Срок окупаемости капитальных затрат на разработку и внедрение АСУ

4. Высвобождение работающих

14. В частном техническом задании на разработку программного обеспечения (ПО) АСУ следует перечислить входящие в состав ПО документы. Какие документы должны входить в состав ПО?

1. Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных в АС

2. Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АС

3. Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании

4. Совокупность документов описывающих правила работы с АСУ

15. При приемке у исполнителя принципиальной электрической схемы АСУ необходимо убедиться в наличии требуемых приборов, установленных на щите. Каким условным значком обозначаются приборы, устанавливаемые на щите?

1.

2.

3.

4.

16. При приемке у исполнителя принципиальной электрической схемы АСУ необходимо убедиться в наличии приборов, измеряющих давление и возможность дистанционной передачи сигнала. Какое условное обозначение имеют такие приборы?

1. PS

2. PA

3. PT

4. PK

17. Согласно требованиям заказчика, необходимо обеспечить скорость передачи данных в АСУ не менее 1012 бит/с. Какой вид линий связи в этом случае следует выбрать?

1. Витая пара

2. Коаксиальный провод

3. Телефонный провод

4. Волоконно-оптическую линию связи

18. При разработке АСУ необходимо провести оценку ее эффективности. На каком этапе создания АСУ это выполняется?

1. При  формировании требований, предъявляемых к АСУ

2. На этапе промышленных испытаний

3. На этапе разработки рабочей документации

4. На этапе технического проекта

19. Для определения параметров надежности АСУ необходимо определить перечень аварийных ситуаций, по которым задают требования к надежности. Кто и на каком этапе должен определять перечень?

1. Заказчик АСУ по согласованию с разработчиком АСУ вносит в техническое задание на АСУ с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

2. Разработчик АСУ на стадии разработки ТЗ с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

3. Разработчик АСУ на стадии разработки технического проекта с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

4. Разработчик по согласованию с заказчиком на стадии разработки рабочей документации

20. Какой документ не должен входить в состав документации автоматизированной системы (АС), разрабатываемой на стадии технического проекта?

1. Схема структурная комплекса технических средств  (КТС) АС

2. Инструкция по эксплуатации КТС

3. Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств

4. Проектная оценка надежности АС

21. Каким  свойствам не должны удовлетворять типовые проектные решения (ТПР) автоматизированной системы?

1. Обладать способностью удовлетворять все возможные потребности в рамках своей функциональной ориентации

2. Допускать адаптацию к конкретным условиям применения путем изменения параметров

3. Допускать возможность выбора нужной комбинации ТПР в каждом конкретном применении

4. Обеспечивать автоматизация разнотипных объектов управления

5. Обладать возможностью адаптации к различным вычислительным средствам

22. При разработке частного технического задания на разработку отдельных частей АСУ необходимо дать понятие «устройство». Как определяется это понятие?

1. Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию

2. Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию

3. Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения

4. Совокупность элементов, функциональных групп с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения.

23. В процессе создания АСУ требуется разработать различные схемы. В какой последовательности эти схемы разрабатываются?

1. Функциональная, структурная, монтажная, электрическая

2. Электрическая, функциональная, структурная, монтажная

3. Структурная, функциональная, электрическая, монтажная

4. Структурная, функциональная, монтажная, электрическая

24. Для проведения обследования электроустановки до 1000 В, являющейся объектом автоматизации, направляется сотрудник, не обслуживающий эту установку. Не менее какой группы по электробезопасности должен иметь сопровождающий его представитель оперативного персонала, обслуживающий эту установку, что бы сотрудник был допущен в электроустановку?

1. Группу IV

2. Группу II

3. Группу III

4. Группу V

25. Работникам, которые не являются электротехническим персоналом, необходимо присвоить І группу по электробезопасности. Какое обучение для этого должен пройти работник?

1. Обучение на  специальных 24 часовых  курсах  и последующая сдача экзамена

2. Работник должен подготовиться самостоятельно и сдать экзамен

3. Обучение на  специальных 72 часовых  курсах  и последующая сдача экзамена

4 Инструктаж на рабочем месте с последующим опросом

26. В процессе обследования объекта выявлено наличие изменяющегося во времени электромагнитного явления, которое не содержит информации и может налагаться на полезный сигнал или объединяться с полезным сигналом. Как это явление следует определить?

1. Электромагнитная обстановка

2. Электромагнитный шум

3. Электромагнитное поле

4. Электромагнитная помеха

27. Согласно требованиям АСУ должна быть размещена в помещении без повышенной опасности поражения людей электрическим током. Какие требования необходимо предъявить к такому помещению?

1. Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность

2. Помещения, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий:

- сырость или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокая температура (> 35С постоянно или периодически (более 1 сут.);

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

3. Помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий:

- особая сырость (помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%);

4. Помещения,  характеризующиеся наличием одного из следующих условий:

-химически активная или органическая среда (помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

- одновременно два или более условий повышенной опасности

2. Задания с открытым ответом

28. В процессе создания АСУ определенная  конструкторская документация (КД) разрабатывается на стадии технического проекта. Какая литера присваивается КД на этой стадии?

29. Как называется свойство АС, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах?

30. Как называется установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов?

31. Какова величина  сверхнизкого напряжения переменного тока в электрической установке зданий?

32. Требуется ли разрабатывать техническое задание на АСУ, если требования к системе автоматизации в объеме, предусмотренном ГОСТ 24.602.89 включены в задание на проектирования вновь создаваемого объекта автоматизации?

33. Кто должен устанавливать обязательность выполнения стадий разработки и этапов выполнения работ, форму представления КД (бумажная и (или) электронная), если это не установлено в ТЗ на разработку?

34. Как называется схема, определяющая основные функциональные части АСУ, их назначения и взаимосвязи, разрабатываемая на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используемыми для общего ознакомления с АСУ?

35. Оборудование какого климатического исполнения следует выбрать при проектировании автоматизированной системы, если оно будет  эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями и кондиционированным воздухом?

36. Оборудование с какой степенью защитной оболочки необходимо выбрать для проектируемой автоматизированной системы, если оно требуется пыленепроницаемое и защищенное от водяных струй?

37. В техническом задании необходимо указать устройство (закладную конструкцию), устанавливаемое на технологическом оборудовании или трубопроводе и предназначенное для подвода контролируемой среды к приборам, или измерительным преобразователям, или для установки приборов и преобразователей. Как называется это устройство?

38. В техническом задании необходимо указать конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию). Как называется это устройство?

39. В техническом задании необходимо указать совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. Как называется эта совокупность операций и правил при измерении?

40. Работнику со средним образованием требуется стаж работы для получения ІІ группы по электробезопасности?

41. По требованию заказчика необходимо выбрать для АСУ оборудование с защитой от вредного воздействия в результате проникновения воды. На какую характеристическую цифру в обозначении степени защиты оболочки IP(1)(2)(3)(4)? следует обратить внимание при выборе оборудования?

42. Согласно расчетам для обеспечения требуемой скорости передачи данных требуется оптоволокно с диаметром световой жилы порядка 50-100 мкм. Какое оптоволокно соответствует такому размеру одномодовое или многомодовое?

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 42 задания и считается пройденным при правильных ответах на 32 задания.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

ТФ 3.3.2 Разработка комплекта конструкторской документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, 7 уровень

Задание

Соберите, оформите и представьте  портфолио работ и  документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих  квалификации руководитель группы, ведущий инженер, главный инженер проекта (специалист по организации проектирования)

12.1 Требования к структуре и оформлению портфолио:

Структура портфолио:

12.1.1 Титульный лист.

12.1.2 Личные данные (анкета, резюме).

12.1.3 Результаты профессиональной деятельности:

12.1.3.1 Материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях ____________ организации за последние 3 года.

- перечень выполненных проектов;

- заключения экспертизы;

- акты приемки работ заказчиком;

- реализованные проекты.

12.1.3.2 Участие в конференциях по тематике, выступление с докладами, наличие патентов, заявок на изобретение.

12.1.4  Совершенствование профессиональной деятельности (повышение квалификации за последние пять лет: предоставление копий документов государственного образца (удостоверений, свидетельств, дипломов и т.д.)

12.1.5 Личные достижения (наличие поощрений, наград, грамот и т.д.)

12.1.6 Дополнительные документы (характеристики и др.)

12.1.7 Требования к оформлению портфолио:

- титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).

- документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы подписываются самим работником.

Подготовленные соискателем  документы и материалы вкладываются в файлы  и подшиваются в папку-скоросшиватель. 	Могут быть представлены фото- и видео- материалы, иллюстрирующие деятельность соискателя.

12.2 Защита портфолио

Защита портфолио осуществляется в виде собеседования соискателя с комиссией по оценке квалификации.

Собеседованию предваряется рассказ соискателя о представленных в портфолио работах и их результатах, повышении квалификации, участии в конференциях и семинарах, наличии патентов полученными в ходе выполнения работ, представленных в портфолио, наличии публикаций

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) автоматизированных систем управления технологическими процессами (7 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 32 баллов и более) и при выполнении практического задания профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ 34.003-90

- ГОСТ Р 50397—2011

- ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.602-89

- ГОСТ 15150

- ГОСТ 14254

- ГОСТ 24.702-85

- ГОСТ 24.702

- ГОСТ 34.003

- ГОСТ 21.208

- ГОСТ 24.701

- ГОСТ 34.201

- ГОСТ 24.703

- ГОСТ 34.601

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- ПУЭ

- ГОСТ 2.103

- ГОСТ Р 53246-2008

- ГОСТ Р 56749—2015/EN 50491-3:2009

- ГОСТ 2.701

- РМГ 29-99 ГСИ