ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Инженер-проектировщик автоматизированных систем управления технологическими процессами

(6 уровень квалификации)

2017

# СОСТАВ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

| Единица структуры оценочного средства в соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016г. №601н | Номер страницы |
| --- | --- |
| - 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| - 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| - 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 22 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик автоматизированных систем управления технологическими процессами  (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист в области проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами», 40.178 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «13» марта 2017 г. №272н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Подготовка проекта автоматизированных систем управления технологическими процессами

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.2.2 Разработка проектных решений отдельных частей автоматизированной системы управления технологическими процессами З: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к устройству автоматизированных систем управления технологическими процессами З: Правила проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами З: Методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами З: Типовые проектные решения автоматизированных систем управления технологическими процессами З: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей У: Применять требования нормативно-технической документации, методики и процедуры системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, частного технического задания на разработку отдельных разделов проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами к составу и содержанию документации для определения полноты данных для оформления комплектов конструкторских документов эскизного, технического и рабочего проектов | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 43 Теоретический этап экзамена включает 43 задания и считается сданным при правильном выполнении 33 заданий | № 1-17 Все задания с выбором ответа |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 27;

количество заданий с открытым ответом: 16;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2 Разработка отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления технологическими процессами | Соответствие требованиям и составу документов и их достоверности (согласно критериям, описанным в Портфолио) | Порфолио |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага

б) материально-технические ресурсы для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

помещение, компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее техническое образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

нет

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Поручено разработать комплект документов по методическому обеспечению автоматизированной системы. Что в этот комплект должно входить?

1. Совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала автоматизированной системы в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности автоматизированной системы.

2. Совокупность документов, описывающих технологию функционирования автоматизированной системы, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании автоматизированной системы.

3. Совокупность всех технических средств, используемых при функционировании автоматизированной системы.

4. Совокупность документов описывающих алгоритм работы автоматизированной системы.

2. В технических требованиях на разработку автоматизированной системы управления (АСУ) требуется обеспечить живучесть системы. В чем заключается такое свойство АСУ?

1. Способность АСУ изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды.

2. Комплексное свойство АСУ сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

3. Свойство АСУ, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах.

4. Свойство АСУ, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при ее создании.

3. Для определения трудоемкости создания автоматизированной системы управления (АСУ) необходимо  определить объем работ входящих в процесс проектирования. Какие работы необходимо при этом учесть?

1. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ до подготовки технического проекта.

2. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ  до подготовки рабочей документации.

3. Совокупность работ от формирования исходных требования к АСУ до ввода ее в действие.

4. Совокупность работ по проведению обследования объекта управления до формирования исходных требования к АСУ.

4.Каким определением следует обозначить способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых помех другим техническим средствам?

1. Помехостойкость.

2. Помехозащищенность.

3. Электромагнитная совместимость.

4. Внутренняя помехоустойчивость.

5.Договором на разработку автоматизированной системы управления (АСУ)  предусмотрена стадия «Эскизный проект». Какие работы должны быть выполнены на этой стадии?

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АСУ, формирование требования пользователя к АСУ, оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработки АСУ.

2. Изучение объекта, проведение необходимых научно-исследовательских работ, разработка вариантов и выбор варианта, удовлетворяющего пользователя, оформление отчета.

3.  Разработка предварительных проектных решений и документации на АСУ и ее части.

4. Изучение объекта, проведение необходимых научно-исследовательских работ, оформление отчета.

6. Требуется разработать основной документ, определяющий требования и порядок создания автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится ее разработка и приемка при вводе в действие. Как этот документ называется?

1. Ведомость технического проекта.

2.Пояснительная записка.

3. Техническое задание.

4. Рабочая документация.

7. Какой этап разработки автоматизированной системы управления (АСУ) не  входит в стадию «Разработка концепции АСУ»?

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АСУ.

2. Проведение необходимых научно- исследовательских работ.

3. Оформление отчета.

4. Изучение объекта.

5. Разработка и утверждение технического задания.

8. В процессе создания автоматизированной системы управления  (АСУ) выяснилась необходимость разработки технических требований на разработку некоторых изделий, необходимых для комплектования АСУ. На какой стадии разработки АСУ должны выполняться эти работы?

1. Формирование требований  к АСУ.

2. Разработка концепции.

3. Техническое задание.

4. Эскизный проект.

5. Технический проект.

9. Необходимо установить стадии и этапы процесса разработки автоматизированной системы управления  (АСУ), выполняемые организациями - участниками работ по созданию автоматизированной системы управления. В каком документе техническом документе должна содержаться эта информация?

1. В отчете по разработке концепции и/или пояснительной записке к эскизному проекту.

2. В коммерческом предложении (заявке) на разработке АСУ.

3. В техническом задании и договоре на проектирование АСУ.

4. В технических требованиях.

10. Автоматизированная система управления (АСУ) предназначена  для работы в макроклиматических  районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. Оборудование какого климатического исполнения должно быть выбрано для такой системы?

1. ТС.

2. ТВ.

3. Т.

4. ТМ.

11. Условия эксплуатации автоматизированной системы управления (АСУ)  требуют использование оборудования в пыленепроницаемом исполнении. Оборудование с какой  цифрой в обозначении степени защиты оболочки от проникновения  внешних твердых предметов следует выбрать в этом случае?

1 цифра 1.

2 цифра 2.

3 цифра 5.

4 цифра 6.

12. В частном техническом задании на разработку информационного обеспечения автоматизированной системы управления (АСУ)  следует перечислить входящие его в состав документы. Какие документы должны входить в состав информационного обеспечения АСУ?

1. Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных в АСУ.

2. Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АСУ.

3. Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании.

4. Совокупность документов описывающих правила работы с АСУ.

13. Согласно заданию  на разработку электрической схемы автоматизированной системы управления (АСУ)   требуется изобразить приборы, устанавливаемые не на  щите. Каким условным значком обозначаются приборы, устанавливаемые на щите?

1.

2.

3.

4.

14.  Согласно заданию  на разработку электрической схемы автоматизированной системы управления (АСУ)   требуется изобразить приборы, измеряющие давление и имеющие функцию сигнализации. Какое условное обозначение имеют такие приборы?

1. PS.

2. PA.

3. PT.

4. PK.

15. Согласно требованиям заказчика необходимо обеспечить скорость передачи данных в автоматизированной системе управления (АСУ) не менее 1012 бит/с. Какой вид линий связи в этом случае следует выбрать?

1. Витая пара.

2. Коаксиальный провод.

3. Телефонный провод.

4. Волоконно-оптическая линия связи.

16. При разработке  автоматизированной системы управления (АСУ) необходимо провести оценку ее эффективности. На каком этапе создания АСУ это выполняется?

1. При  формировании требований, предъявляемых к АСУ.

2. На этапе промышленных испытаний.

3. На этапе разработки рабочей документации.

4. На этапе технического проекта.

17. Для определения параметров надежности автоматизированной системы управления (АСУ) необходимо определить перечень аварийных ситуаций, по которым задают требования к надежности. Кто и на каком этапе должен определять перечень?

1. Заказчик АСУ по согласованию с разработчиком АСУ и вносит в техническое задание на АСУ с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций.

2. Разработчик АСУ на стадии разработки технического задания с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций.

3. Разработчик АСУ на стадии разработки технического проекта с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций.

4. Разработчик по согласованию с заказчиком на стадии разработки рабочей документации.

18.Какой документ не должен входить в состав документации автоматизированной системы управления (АСУ), разрабатываемой на стадии технического проекта?

1. Схема структурная комплекса технических средств.

2. Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств.

3. Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств.

4. Проектная оценка надежности АСУ.

19. Каким  свойствам не должны удовлетворять типовые проектные решения автоматизированной системы?

1. Обладать способностью удовлетворять все возможные потребности в рамках своей функциональной ориентации.

2. Допускать адаптацию к конкретным условиям применения путем изменения параметров.

3. Допускать возможность выбора нужной комбинации типового проектного решения в каждом конкретном применении.

4. Обеспечивать автоматизацию разнотипных объектов управления.

5. Обладать возможностью адаптации к различным вычислительным средствам.

20. При разработке частного технического задания на разработку отдельных частей автоматизированной системы управления (АСУ),  необходимо дать понятие «устройство». Как определяется это понятие?

1. Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

2. Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.

3. Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения.

4. Совокупность элементов, функциональных групп с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения.

21. В процессе создания  автоматизированной системы управления (АСУ) требуется разработать различные схемы. В какой последовательности  разрабатываются эти схемы?

1. Функциональная, структурная, монтажная, электрическая.

2. Электрическая, функциональная, структурная, монтажная.

3. Структурная, функциональная, электрическая, монтажная.

4. Структурная, функциональная, монтажная, электрическая.

22.Работнику поручено провести обследование объекта управления  (электроустановки) до 1000 В, но удостоверения о наличии у него группы по электробезопасности у него нет. К обследованию электроустановки он может быть допущен только в сопровождении сотрудника, обслуживающего эту установку.   Не менее какой группы по электробезопасности должен иметь сотрудник?

1. Не менее группы II.

2. Не менее группу III.

3. Не менее группы IV.

4. Не менее группы V.

23. Согласно техническому заданию электрические цепи автоматизированной системы управления (АСУ)  должны иметь «электрическое защитное экранирование». Как расположить  электрические цепи в проектной документации?

1. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана, присоединенного к системе защитного уравнивания потенциалов и предназначенного для обеспечения защиты от поражения электрическим током.

2. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана.

3. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана, присоединенного к системе заземления.

4. Расположить электрические цепи и/или проводники на расстоянии не менее 5 мм друг от друга.

24. В процессе обследования объекта выявлено наличие изменяющегося во времени электромагнитного явления, которое не содержит информации и может налагаться на полезный сигнал или объединяться с полезным сигналом. Как это явление следует определить?

1. Электромагнитная обстановка.

2. Электромагнитный шум.

3. Электромагнитное поле.

4. Электромагнитная помеха.

25. В технических требования указано, что оборудование  автоматизированной системы управления (АСУ) должно записываться сверхнизким напряжением переменного тока. Какая величина этого напряжения?

1.  ≤  50 В;

2.  ≤  12 В;

3.  ≤  24 В;

4.  ≤  48 В.

26. В технических требования указано, что оборудование АСУ должно запитываться сверхнизким напряжением переменного тока безопасным с точки зрения прикосновения при нормальных условиях и единичном повреждении. Какая величина этого напряжения?

1.  ≤  48 В;

2.  ≤  12 В;

3.  ≤  24 В;

4.  ≤  25 В.

27. В техническом задании указана необходимость предусмотреть рабочее заземление. Что подразумевается под этим понятием?

1.  преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством;

2. преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством выполненное в целях электробезопасности;

3. преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения функционирования электроустановки;

4. электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

28. В процессе создания АСУ определенная  конструкторская документация (КД) разрабатывается на стадии технического проекта. Какая литера присваивается КД на этой стадии?

29. Как называется комплексное свойство АСУ сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации?

30. Как называется установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов?

31. Какова величина  сверхнизкого напряжения постоянного тока в электрической установке зданий?

32. Какова величина сверхнизкого напряжения постоянного тока безопасна с точки зрения прикосновения при нормальных условиях и единичном повреждении?

33. Кто должен устанавливать обязательность выполнения стадий разработки и этапов выполнения работ, форму представления КД (бумажная и (или) электронная), если это не установлено в ТЗ на разработку?

34. Как называется схема определяющая основные функциональные части АСУ, их назначения и взаимосвязи, разрабатываемая на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и

используемыми для общего ознакомления с АСУ?

35. Оборудование какого климатического исполнения следует выбрать при проектировании автоматизированной системы, если оно будет  эксплуатироваться в макроклиматических районах

с умеренным и холодным климатом в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями и кондиционированным воздухом?

36. Оборудование с какой степенью защитной оболочки необходимо выбрать для проектируемой автоматизированной системы, если оно требуется пыленепроницаемое и защищенное от водяных струй?

37. В техническом задании необходимо указать устройство (закладную конструкцию) устанавливаемое на технологическом оборудовании или трубопроводе и предназначенное для подвода контролируемой среды к приборам, или измерительным преобразователям, или для установки приборов и преобразователей. Как называется это устройство?

38. В техническом задании необходимо указать конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию). Как называется это устройство?

39. В техническом задании необходимо указать совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. Как называется эта совокупность операций и правил при измерении?

40. Работнику с  высшим образованием требуется стаж работы для получения ІІ группы по электробезопасности?

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

41. По требованию заказчика необходимо выбрать для АСУ оборудование с защитой от вредного воздействия в результате проникновения внешних твердых предметов. На какую характеристическую цифру в обозначении степени защиты оболочки IP(1)(2)(3)(4)? следует обратить внимание при выборе оборудования?

42. Согласно расчетам для обеспечения требуемой скорости передачи данных требуется оптоволокно с диаметром световой жилы порядка 8-10 мкм. Какое оптоволокно соответствует такому размеру одномодовое или многомодовое?

43. В техническом задании на АСУ требуется обеспечить ее способность выполнять свои функции в условиях воздействия помех, в частности от электромагнитных полей. Как называется это свойство?

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 43 задания и считается пройденным при правильных ответах на 33 задания.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

ТФ 3.2.2 Разработка проектных решений отдельных частей  автоматизированной системы управления технологическими процессами

Задание

Соберите, оформите и представьте  портфолио работ и  документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих  квалификации руководитель группы, ведущий инженер, главный инженер проекта (специалист по организации проектирования)

12.1 Требования к структуре и оформлению портфолио:

Структура портфолио:

12.1.1 Титульный лист.

12.1.2 Личные данные (анкета, резюме).

12.1.3 Результаты профессиональной деятельности:

12.1.3.1 Материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях ____________ организации за последние 3 года.

- перечень выполненных проектов;

- заключения экспертизы;

- акты приемки работ заказчиком;

- реализованные проекты.

12.1.3.2 Участие в конференциях по тематике, выступление с докладами, наличие патентов, заявок на изобретение.

12.1.4  Совершенствование профессиональной деятельности (повышение квалификации за последние пять лет: предоставление копий документов государственного образца (удостоверений, свидетельств, дипломов и т.д.)

12.1.5 Личные достижения (наличие поощрений, наград, грамот и т.д.)

12.1.6 Дополнительные документы (характеристики и др.)

12.1.7 Требования к оформлению портфолио:

- титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).

- документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы подписываются самим работником.

Подготовленные соискателем  документы и материалы вкладываются в файлы  и подшиваются в папку-скоросшиватель. 	Могут быть представлены фото- и видео- материалы, иллюстрирующие деятельность соискателя.

12.2 Защита портфолио

Защита портфолио осуществляется в виде собеседования соискателя с комиссией по оценке квалификации.

Собеседованию предваряется рассказ соискателя о представленных в портфолио работах и их результатах, повышении квалификации, участии в конференциях и семинарах, наличии патентов полученными в ходе выполнения работ, представленных в портфолио, наличии публикаций

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Инженер-проектировщик автоматизированных систем управления технологическими процессами  (6 уровень квалификации)»

принимается при выполнении теоретического задания (оценка 33 балла и более) и при выполнении практического задания профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ 34.003-90

- ГОСТ Р 50397—2011

- ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.602-89

- ГОСТ 15150

- ГОСТ 14254

- ГОСТ 24.702-85

- ГОСТ 24.702

- ГОСТ 34.003

- ГОСТ 21.208

- ГОСТ 24.701

- ГОСТ 34.201

- ГОСТ 24.703

- ГОСТ 34.601

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- ПУЭ

- ГОСТ 2.103

- ГОСТ Р 53246-2008

- ГОСТ Р 56749—2015/EN 50491-3:2009

- ГОСТ 2.701

- РМГ 29-99 ГСИ