УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников »	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Монтаж технологического оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Монтаж технологического оборудования для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение простых функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2 | Приемка, распаковка и расконсервация технологического оборудования и связанных с ним конструкций | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т | A/02.3 | 3 |
| B | Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3 | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой свыше 40,0 т и более | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников | 4 | Проведение гидро- пневматических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство бригадой монтажников по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда Слесарь-механик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | §243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКСО | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка, распаковка и расконсервация технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на технологическое оборудование и связанных с ним конструкций |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия сведений о проведении на заводе-изготовителе различных видов контроля и испытаний |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Контроль сохранности упаковки |
|  | Распаковка технологического оборудования и деталей |
|  | Прием и проверка комплектности технологического оборудования, деталей |
|  | Проверка соответствия маркировки рабочим чертежам |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с технологического оборудования и деталей |
|  | Входной контроль поступившего технологического оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений |
|  | Составление отчета по результатам визуального осмотра технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| Необходимые умения | Применять сопроводительные документы для проверки комплектности и качества поступившего оборудования и деталей |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом, необходимым для распаковки и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты, нарезать резьбу |
|  | Применять способы расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Применять средства и материалы для расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Заполнять техническую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, необходимого для распаковки и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций включая заточку и регулировку |
|  | Способы распаковки деталей и узлов оборудования |
|  | Способы расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Средства и материалы для расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Правила безопасности при работе со средствами очистки, промывки и обезжиривания |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила перемещения и хранения грузов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т |
|  | Подготовка технологического оборудования и связанных с ним конструкций для монтажа |
|  | Разметка деталей по шаблону |
|  | Сверление отверстий ручной и электрической дрелью |
|  | Сборка резьбовых и фланцевых соединений |
|  | Нарезка резьбы вручную |
|  | Изготовление подкладок и прокладок |
|  | Правка деталей металлоконструкций |
|  | Крепление стыков монтажными болтами |
|  | Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов |
|  | Проверка фундаментов под монтаж технологического оборудования |
|  | Выверка технологического оборудования по горизонтали и вертикали |
|  | Шлифовка поверхностей деталей технологического оборудования |
|  | Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей |
|  | Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей |
|  | Зачистка (опиловка) кромок под сварку |
|  | Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций при общей массе до 20,0 т |
|  | Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок |
| Необходимые умения | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Складировать технологическое оборудование и связанных с ним конструкций |
|  | Работать с ручными лебедками, домкратами, полиспастами |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т |
|  | Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологического оборудования (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Правила монтажа технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т |
|  | Правила строповки и перемещения грузов массой до 20,0т |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении монтажных работ |
|  | Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения |
|  | Способы смазки деталей оборудования, а так же расконсервации |
|  | Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей |
|  | Способы выверки оборудования по горизонтали и вертикали |
|  | Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей |
|  | Условных обозначений и изображений оборудования, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах |
|  | Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | §245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКСО | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, установка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой от 20 до 40,0 т с использованием специальных строп и подъемных кранов, перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками |
| --- | --- |
|  | Разметка, установка и перенесение монтажных осей под технологическое оборудование в соответствии с проектами массой от 20 до 40,0 т |
|  | Маркировка деталей монтируемого технологического оборудования и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях |
|  | Проверка и сборка всех видов узлов технологического оборудования при монтаже массой от 20 до 40,0 т |
|  | Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой от 20 до 40,0 т |
|  | Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д |
| Необходимые умения | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов , при общей массе от 20,0 т до 40,0 т, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать техническую документацию общего и специального назначения |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т |
|  | Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Требований нормативных документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т |
|  | Правила строповки и перемещения грузов массой от 20 до 40,0т |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования и металлоконструкций массой более 40,0 т с использованием универсальных средств и подъемных кранов |
| --- | --- |
|  | Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и электрофицированными талями |
|  | Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой выше 40,0 т |
|  | Статическая балансировка, центровка |
| Необходимые умения | Пользоваться грузоподъемными механизмами и средствами строповки |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов массой более 40,0 т, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Устанавливать подъемно-такелажные приспособления |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать техническую документацию общего и специального назначения |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе более 40,0 т |
|  | Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе свыше 40,0 т и более |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе свыше 40,0 т и более |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов массой выше 40,0т |
|  | Способы и методики по выполнению центровки оборудования и его статической балансировки |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда Бригадир Руководитель бригады монтажников |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | Для непрофильного среднего профессионального образования – рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
| ОКСО | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидро-пневматических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия установленного технологического оборудования и смонтированных трубопроводов рабочей документации и требованиям нормативных документов |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Контрольный осмотр смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Испытания смонтированного технологического оборудования манометрическим или гидростатическим методом |
|  | Визуальный контроль стыковых сварных соединений смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| Необходимые умения | Пользоваться гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Читать чертежи и пользоваться технической документацией на монтируемое технологическое оборудование |
|  | Заполнять техническую документацию |
|  | Выявлять дефекты монтажа технологического оборудования и сварных соединений |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Правила проведения гидро-пневматических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Методики контроля качества |
|  | Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой монтажников по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| --- | --- |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа расходного материала для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Контроль за ходом монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за статической балансировкой и центровкой оборудования |
|  | Контроль за дефектацией поступившего технологического оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам |
|  | Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками электриками, для подтверждения качества монтажа |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Выполнять пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже технологического оборудования |
|  | Выполнять выверку фундаментов и опор под монтаж оборудования |
|  | Составлять заявки на расходные материалы для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Заполнять техническую документацию |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | Правила техники эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, используемыми в работе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| (наименование организации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НП «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года №155 «Об утверждении правил по охране труда на высоте»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года №642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор начального профессионального образования