ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Плотник строительный

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка лесоматериалов для выполнения  столярных и плотницких работ» …..………………………………………………............................3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотницких работ  при устройству  деревянной опалубки  монолитных частей зданий»…..………..…………………………………..6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотницких работ по устройству деревянных конструкций  и отделке внутренних элементов зданий».…………………………….8

3.4. Обобщенная трудовая функция «плотницких работ по устройству деревянных конструкций  и отделке внутренних элементов зданий»…………………………………..………13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………...16

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение плотницких работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по устройству деревянной опалубки, установке деревянных внутренних конструкций при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7115 | Плотники и столяры |  | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |  |
| 7121 | Кровельщики |  | 7122 | Настильщики полов и плиточники |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.42 |  | Производство столярных и плотницких работ |  |  |  |  |  |
| 45.43 |  | Устройство полов и облицовка стен |  |  |  |  |  |
| 45.45 |  | Производство прочих и завершающих работ |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка лесоматериалов для выполнения плотницких работ | 2 | Складирование пиломатериалов и бревен, предназначенных для выполнения плотницких работ | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка рабочего места для проведения плотницких работ и уборка по окончанию этих работ | А/02.2 | 2 |
| В | Выполнение плотницких работ при устройстве деревянной опалубки монолитных частей зданий | 3 | Устройство деревянной опалубки монолитных конструкций зданий | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разборка деревянной опалубки, очистка от бетона и ремонт щитов | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение плотницких работ по устройству деревянных конструкций и отделке внутренних элементов зданий | 3 | Выполнение механизированных работ по защите деревянных конструкций антисептическими и огнезащитными составами | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Установка стропил | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Устройство внутренних деревянных перегородок | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Устройство междуэтажных перекрытий, настилка полов и установка плинтусов | C/04.3 | 3 |
|  |  |  | Установка деревянных оконных и дверных блоков | C/05.3 | 3 |
|  |  |  | Устройство деревянных внутренних лестниц | C/06.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка лесоматериалов для выполнения плотницких работ |  |  |  |  |  | Код | А | Уровень квалификации |  | 2 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда. Знание правил безопасности при работе с огнезащитными и антисептическими составами и умение использовать средства индивидуальной защиты. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, такелажной оснастки и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование классификатора |  |  |  | код |  | наименование |  |  |  |  |  |
| ОКЗ1 |  |  |  | 7115 |  | Плотники и столяры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7119 |  | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  | § 329 |  | Плотник 2 разряда |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 330 |  | Плотник 3 разряда |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР7 |  |  |  | 16671 |  | Плотник |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Складирование пиломатериалов и бревен, предназначенных для выполнения плотницких работ |  |  |  | Код |  | А/01.2 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка площадки для складирования пиломатериалов и бревен с учетом требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка пиломатериалов по сортам и размерам с устройством проездов между штабелями с учетом правил складирования и требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка и укладка бревен с устройством проездов между штабелями с учетом правил складирования и требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подготовку площадки для складирования пиломатериалов и бревен с учетом требований пожарной безопасности и правил складирования лесоматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять складирование и размещать пиломатериалы и бревна на площадках, отведенных для их хранения с учетом правил складирования и требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сортировать лесоматериалы по сортам и размерам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировать бревна, предназначенные для выполнения плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться грузоподъемным оборудованием и такелажной оснасткой для погрузки, выгрузки и складирования пиломатериалов и бревен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правил работы с грузоподъемным оборудованием и такелажной оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основных видов пиломатериалов и бревен, применяемых в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил складирования пиломатериалов и бревен с учетом обеспечения безопасности и доступности их при производстве погрузо-разгрузочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности при работе с легко воспламеняющимися материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка рабочего места для проведения плотницких работ и уборка по окончанию этих работ |  |  |  | Код |  | А/03.2 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Оборудование рабочего места плотника трапами, настилами и ограждениями на лесах и подмостях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка устойчивости лесов и подмостей, состояния рабочих проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности инструментов для выполнения плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка рабочих мест плотника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Устанавливать леса, подмости, трапы, настилы и ограждения для работы на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять исправность установленных лесов, подмостей, трапов, настилов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку исправности инструментов, используемых при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты, используемые при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правил установки лесов, подмостей, трапов, настилов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки исправности установленных лесов, подмостей, трапов, настилов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки исправности инструментов, используемых при производстве плотницких работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение плотницких работ при устройстве деревянной опалубки монолитных частей зданий |  |  |  |  |  | Код | В | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Не менее 1 года выполнения работ по подготовке лесоматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда. Знание правил безопасности при работе с огнезащитными и антисептическими составами и умение использовать средства индивидуальной защиты. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, такелажной оснастки и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование классификатора |  |  |  | код |  | наименование |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 7115 |  | Плотники и столяры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7119 |  | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  | § 330 |  | Плотник 3 разряда |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 331 |  | Плотник 4 разряда |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  | 16671 |  | Плотник |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Устройство деревянной опалубки монолитных конструкций зданий |  |  |  | Код |  | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Доставка элементов деревянной опалубки к месту монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскладка элементов деревянной опалубки в соответствии с проектом производства работ (ППР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка элементов деревянной опалубки в опалубочную конструкцию в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадки для производства арматурных и бетонных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выставлять деревянные щиты опалубки в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить проверку соответствия смонтированной опалубки рабочим чертежам и геодезическим отметкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять контроль за исправностью опалубки в процессе бетонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места для производства арматурных и бетонных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты и такелажную оснастку, используемые при производстве опалубочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правил устройства опалубки монолитных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов обеспечения устойчивости и жесткости опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии устройства опалубки монолитных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разборка деревянной опалубки, очистка от бетона и ремонт щитов |  |  |  | Код |  | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разборка элементов деревянной опалубки в последовательности, предусмотренной проектом производства работ (ППР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка деревянных щитов опалубки от бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт деревянных щитов опалубки с заменой отдельных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Складирование элементов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять разборку опалубки, обеспечивающую сохранность щитов для повторного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить осмотр деревянных щитов и, при необходимости, очищать их от бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить ремонт поврежденных деревянных щитов опалубки для обеспечения повторного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Складировать деревянные щиты опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правил разборки опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сроков нормативного набора прочности бетона при различных температурных и влажностных режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил складирования щитов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение плотницких работ по устройству деревянных конструкций и отделке внутренних элементов зданий |  |  |  |  |  | Код | С |  | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее 1 года выполнения работ по подготовке лесоматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда. Знание правил безопасности при работе с огнезащитными и антисептическими составами и умение использовать средства индивидуальной защиты. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, такелажной оснастки и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование классификатора |  |  | код |  | наименование |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7115 |  | Плотники и столяры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7119 |  | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7122 |  | Настильщики полов и плиточники |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | § 331 |  | Плотник 4 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | § 332 |  | Плотник 5 разряда |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 16671 |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение механизированных работ по защите деревянных конструкций антисептическими и огнезащитными составами |  |  |  | Код |  | С/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка рабочего места для производства работ по нанесению антисептических и огнезащитных (химических) составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка средств механизации для нанесения химических составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование средств индивидуальной защиты, предназначенных для работы с химическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по нанесению химических составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Применять средства механизации для нанесения химических составов на заготовленные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку исправности инструмента и средств механизации для нанесения химических составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты, предназначенные для работы с химическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять пригодность средств индивидуальной защиты для использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Номенклатуры и основных характеристик химических составов, используемых для антисептической защиты и защиты от возгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состава комплекта средств индивидуальной защиты при работе с химическими составами и порядок их предварительного осмотра на предмет отсутствия повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по работе с инструментами, используемыми для нанесения химических составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по защите деревянных конструкций химическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установка элементов стропильной системы |  |  |  | Код |  | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подача элементов стропильной системы к месту производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка мауэрлатов по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и крепление элементов стропил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство обрешетки по стропилам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство слуховых окон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подачу элементов стропильной системы к месту производства работ с помощью грузоподъемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить укладку гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить установку мауэрлатов по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить установку и крепление стропил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить работы по устройству обрешетки по стропилам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устраивать слуховые окна в обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты и такелажную оснастку, используемые при установке элементов стропильной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку соответствия выполненных работ рабочим чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правил устройства гидроизоляции при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов сборки и сопряжения элементов стропильной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки исправности инструментов, используемых при плотницких работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Устройство внутренних деревянных перегородок |  |  |  | Код |  | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подача пиломатериалов к месту производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка элементов каркаса деревянных перегородок в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обшивка деревянного каркаса листовыми материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подачу пиломатериалов к месту производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить установку элементов деревянного каркаса в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять обшивку деревянного каркаса листовыми материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку соответствия выполненных работ рабочим чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку исправности инструментов, используемых при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты, используемые при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Способов устройства каркаса деревянных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов обшивки каркаса деревянных перегородок листовыми материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки соответствия установленных внутренних деревянных перегородок рабочим чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Устройство междуэтажных перекрытий, настилка полов и установка плинтусов |  |  |  | Код |  | С/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Установка балок перекрытия с черепными брусками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка щитов наката |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка гидроизоляции, теплоизоляции и шумоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка лаг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настилка полов из шпунтованных досок и установка плинтусов по периметру помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обшивка досками снизу по деревянным балкам междуэтажного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять гидроизоляцию, шумоизоляцию и утепление конструкций здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать технологию выполнения работ при устройстве междуэтажных перекрытий, настилке полов и установке плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять монтаж деревянных балок перекрытия с черепными брусками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить укладку щитов наката |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять укладку гидроизоляции, теплоизоляции и шумоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять установку деревянных лаг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить настилку полов из шпунтованных досок и установку плинтусов по периметру помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты, используемые при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Способов сборки и сопряжения элементов деревянных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил устройства гидроизоляции, шумоизоляции и утепления конструкций здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки исправности инструментов, используемых при плотницких работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установка деревянных оконных и дверных блоков |  |  |  | Код |  | С/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подача к месту установки деревянных оконных блоков и подоконных досок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка, выверка и закрепление деревянных оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка подоконных досок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача к месту установки деревянных дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка, выверка и закрепление деревянных дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подачу деревянных оконных и дверных блоков к месту установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать деревянные оконные блоки и подоконные доски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать деревянные дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку соответствия выполненных работ рабочим чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять проверку исправности инструментов, используемых при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты, используемые при производстве плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Способов установки и крепления деревянных оконных и дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкций по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Устройство внутренних деревянных лестниц |  |  |  | Код |  | С/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Установка элементов конструкций деревянных лестниц в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крепление смонтированных конструкций деревянных лестниц к основанию пола первого этажа и междуэтажным перекрытиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ступеней деревянных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка перил деревянных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять установку конструкций деревянных лестниц в соответствии с рабочими чертежами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять крепеж элементов деревянных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять установку ступеней и перил деревянных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять инструменты, используемые при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Видов деревянных лестниц и их конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последовательности сборки деревянных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил противопожарной безопасности и безопасного выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способов проверки исправности инструментов, используемых при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкций по работе с инструментами, используемыми при выполнении плотницких работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация «Национальное объединение строителей» -, НОСТРОЙ), город Москва |  |
| --- | --- |
| Заместитель Исполнительного директора Адлан Вахидович Хасханов |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |
| 1 | Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 N 2020-ст взамен  ОК 010-93. Дата введения - 2015-07-01.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163
"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

6. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения  по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 года, регистрационный номер №4209).

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации. Выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

8.Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.