УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2022 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха,  пневмотранспорта и аспирации»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение и достижение проектных и паспортных данных монтируемых систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2 | Приемка оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | A/03.2 | 2 |
| B | Выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 3 | Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж систем кондиционирования воздуха | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4 | Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Регулирование смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для достижения проектных и паспортных характеристик | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §200 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда |
|  | §201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |
|  | §232 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда |
|  | §233 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда |
| ЕТКС | §349 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда |
|  | §350 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | 18483 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| --- | --- |
|  | Распаковка оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Выявление дефектов поставленного оборудования и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Составление ведомости выявленных дефектов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (для поставщика оборудования) с целью их устранения |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки оборудование систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления деталей и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять методы строповки, перемещения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять правила оформления ведомости выявленных дефектов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Вид сопроводительных документов, подтверждающих качество и характеристики деталей и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Виды основных деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение и виды слесарного инструмента для выполнения приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по приемке оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по приемке оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме |
|  | Сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек |
|  | Зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для доставки к месту монтажа и установки |
|  | Установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к реальному помещению |
|  | Применять ручной слесарный инструмент для установки прокладок и сборки фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Монтажные схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Типы крепления воздуховодов, трубопроводов |
|  | Способы соединения вентиляционных деталей |
|  | Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Методы проверки работоспособности инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение и вилы контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по подготовке оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по подготовке оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Натягивание сетки по стержням и крючьям рамок ячеек воздушных масляных фильтров, наружных воздухозаборных решеток |
| --- | --- |
|  | Пригонка простых соединений вентиляционных деталей |
|  | Укрупнительная сборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента |
|  | Разметка мест установки креплений воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Сверление или пробивка отверстий в конструкциях для установки креплений воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Установка креплений и заделка кронштейнов для монтажа воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Сборка фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и оборудования с помощью электрического и пневматического инструмента |
| Необходимые умения | Анализировать проект производства работ монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Монтировать фланцевые и бесфланцевые соединения воздуховодов, вентиляторы, воздухонагреватели (с установкой рам и площадок под них), виброизоляторы, гермодвери, дефлекторы, местные отсосы |
|  | Применять технологии монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Способы укрупнительной сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Типы креплений воздуховодов и фасонных частей |
|  | Способы сверления и пробивки отверстий |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Устройство и правила пользования электрического и пневматического инструмента для сверления и пробивки отверстий, выполнения соединений воздуховодов и элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §202 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда |
|  | §203 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда |
|  | §234 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда |
|  | §235 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда |
|  | §351 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда |
|  | §352 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | 18483 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж гермодверей, заслонок, воронок, кожухов, дефлекторов, зонтов, местных отсосов, гибких вставок, виброизоляторов |
| --- | --- |
|  | Установка постаментов, рам и площадок под оборудование систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта без выверки |
|  | Монтаж огнезадерживающих, лепестковых и автоматических обратных клапанов |
|  | Установка ограждений движущихся частей вентиляторов |
|  | Установка неподвижных жалюзийных решеток для забора наружного воздуха в системах вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Разметка мест установки креплений воздуховодов и оборудования систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта с подгонкой и закреплением элементов |
|  | Крепление воздуховодов, монтажных консолей, рам с помощью монтажного поршневого пистолета |
|  | Комплектование воздуховодов и фасонных частей по бланкам |
|  | Монтаж воздуховодов из винипласта, стекловолокна и металлопласта |
|  | Выверка постаментов, рам и площадок под оборудование систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Выверка систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта и оборудования |
|  | Подгонка по месту элементов монтируемых систем (фланцев, бесфланцевых соединений, воздуховодов) |
|  | Изготовление по месту патрубков и переходов для соединения воздуховодов и подключения оборудования систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Установка подвижных жалюзийных решеток в воздуховоды и строительные конструкции |
|  | Монтаж механизмов для открывания фрамуг |
|  | Монтаж вентиляторов до № 6,5 |
|  | Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов |
|  | Проверка балансировки вентиляторов |
|  | Монтаж панельных вентиляционных блоков на защелочном шве |
|  | Монтаж выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю |
|  | Монтаж воздухораспределителей, местных отсосов, обеспыливающих агрегатов, воздушных фильтров, фильтров для очистки вентиляционных выбросов, шумоглушителей |
|  | Выверка систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта |
| Необходимые умения | Изучать проект производства работ монтажа систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять технологии монтажных работ систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |
|  | Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) |
|  | Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов |
|  | Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей |
|  | Номера и типы осевых и радиальных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, скрубберов |
|  | Типы воздухораспределителей и способы их установки |
|  | Правила разборки и сборки вентиляторов до № 6,5 |
|  | Правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж систем кондиционирования воздуха | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка узлов и агрегатов системы кондиционирования воздуха к монтажу |
| --- | --- |
|  | Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров |
|  | Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем кондиционирования воздуха |
|  | Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров |
|  | Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов |
|  | Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов |
|  | Проверка балансировки вентиляторов |
|  | Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем |
|  | Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания |
|  | Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха |
| Необходимые умения | Изучать проект производства работ по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем кондиционирования воздуха |
|  | Применять технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Условные обозначения, применяемые в монтажных проектах |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем кондиционирования воздуха |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха |
|  | Назначения каждого вида оборудования, отдельных деталей и узлов системы кондиционирования воздуха |
|  | Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей |
|  | Способы соединений медных труб |
|  | Теплоизоляционные материалы и способы работы с ним |
|  | Правила пайки твердым припоем |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих ИЛИ Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профессионального обучения не менее одного года в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §204 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда |
|  | §236 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда |
|  | §353 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | 18483 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| ОКСО | 2.08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение эскизов и монтажных схем систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| --- | --- |
|  | Производство замеров с натуры для монтажа воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Разбивка осей установки систем воздуховодов и оборудования |
|  | Монтаж кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей |
|  | Монтаж приточных камер и особо сложных систем воздуховодов |
|  | Монтаж вентиляторов более № 6,5 |
|  | Монтаж циклонов, скрубберов, рулонных и рукавных фильтров |
|  | Разметка сложных переходов для изготовления по месту |
| Необходимые умения | Изучать проект производства особо сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Использовать измерительные приборы для контроля качества выполняемых особо сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять технологии монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для выполнения эскизов и монтажных схем систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Принципы работы монтируемых систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Способы разбивки монтажных осей и высотных отметок |
|  | Условные обозначения, применяемые в монтажных проектах |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых особо сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Технологии монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначения каждого вида оборудования, отдельных деталей и узлов системы кондиционирования воздуха |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| --- | --- |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки |
|  | Визуальный осмотр смонтированного оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Проведение гидравлических испытаний систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Проведение аэродинамических испытаний систем и воздухораспределительных устройств |
|  | Замеры аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) вентилятора |
|  | Замеры расходов воздуха и давлений в характерных точках сети |
|  | Запись результатов показаний измерительных приборов |
| Необходимые умения | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Методы проведения измерений гидравлических и аэродинамических характеристик смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Правила оформления технической документации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для достижения проектных и паспортных характеристик | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами |
| --- | --- |
|  | Составление акта освидетельствования скрытых работ |
|  | Составление акта гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность |
|  | Замеры аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Регулирование работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Балансировка вентиляторов при необходимости |
| Необходимые умения | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  | Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в воздуховодах |
|  | Проводить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для оформления технической документации по результатам испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для подготовки к замерам аэродинамических характеристик систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Необходимые знания | Правила опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Принципы работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Председатель Совета Ишин Александр Васильевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23 ст. 4041).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября  2020 года №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России, Минздрава России 31 декабря 2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию