ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| - 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| - 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| - 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 6 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 37 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 38 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 38 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования .», 16.089 (утв.  Приказом Минтруда России от 21.12.2015г. № 1077н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1 Монтаж систем отопления З: Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы отопления З: Устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных труб У: Разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа систем отопления У: Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем отопления и тепловых пунктов | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 44 Теоретический этап экзамена включает 44 задания и считается сданным при правильном выполнении 34 заданий | 7,8, 14-18,36-39,41-43,47-62 -задания с выбором от-вета 109 задания с открытым ответом |
| ТФ 3.2.2. Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков З: Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы З: Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб З: Устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и горячего водоснабжения У: Разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков У: Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков У: Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков |  | 1-6, 9-13,18-35,40,63-99 задания с выбором ответа 100-108,110,111 задания с открытым ответом 116-121 задания на установления соответствия |
| К ТФ 3.2.3 Монтаж внутренних систем газоснабжения З: Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем газоснабжения У: Устройство и способы монтажа и ре-монта трубопроводных систем из сталь-ных и полимерных труб |  | 44-46задания с открытым ответом, 112-115 задания с открытым ответом |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 99;

количество заданий с открытым ответом: 21;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности: 6;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1 Монтаж систем отопления У.: Разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа систем отопления У.: Читать монтажные чертежи систем отопления У.: Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем отопления и тепловых пунктов У.: Размечать места установки приборов и креплений У.: Группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте монтажа и ремонта У.: Соединять трубопроводы систем отопления У.: Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов У.: Устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем отопления | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 4 часов. Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012, | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 |
| ТФ 3.2.2 Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков У.: азбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков У.: Читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков У.: Соединять трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков У.: Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов У.: Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб У.: Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков У.: Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 2 часов. Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 30.13330.2012, СП 73.13330.2012 | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №2 |
| 3.2.3 Монтаж внутренних систем газоснабжения У.: Разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа внутренних систем газоснабжения У.: Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем газоснабжения У.: Размечать места установки приборов и креплений У.: Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, газоснабжения и водостоков У.: Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов У.: Устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов У.: Пользоваться инструкциями производителя У.: Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа внутренних систем газоснабжения Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 4 часов. Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 73.13330.2012, СП 62.13330.2011 | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №3 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, санитарно-технические системы, приборы учета, арматура, молоток слесарный, зубило слесарное, ключ трубный рычажный, ключ гаечный разводной, ключ с мягкими губками (для арматуры), конопатка, чеканка, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы, монтажный пистолет.

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области монтажа, ремонта и эксплуатации санитарно-технических систем и оборудования.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1.Как устанавливаются средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях? Выберите правильный вариант ответа.

1. на уровне первого этажа здания

2. на половине высоты этажа здания

3. через 3 м

4. на уровне последнего этажа здания

2. Как устанавливаются средства крепления стояков из стальных труб в производственных зданиях? Выберите правильный вариант ответа.

1. на уровне первого этажа здания

2. на половине высоты этажа здания

3. через 3 м

4. на уровне последнего этажа здания

3. Какое расстояние следует принимать между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке? Выберите правильный вариант ответа.

1. одно крепление через каждые 3 этажа

2. одно крепление на этаж, но не более 3м между средствами крепления

3. не более 2 м

4. не более 4м

4. При какой длине подводки к отопительным приборам, они обязательно должны иметь крепление? Выберите правильный вариант ответа.

1. 1200 мм

2. более 1500 мм

3. 1000 мм

4. 500 мм

5. Какое расстояние следует принимать между средствами крепления чугунных канализационных труб для стояков? Выберите правильный вариант ответа.

1. одно крепление через каждые 3 этажа

2. одно крепление на этаж, но не более 3м между средствами крепления

3. не более 2 м

4. не более 4м

6. Каким образом следует выполнять соединение стальных труб? Выберите правильный вариант ответа.

1. цилиндрическая трубная резьба

2. на резьбе с применением оцинкованных стальных соединений

3. сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах, на пресс-соединениях

4. на резьбе с применением неоцинкованных стальных соединений из ковкого чугуна

7. Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб. Какой должен быть радиус гиба труб с условным проходом до 40 мм включительно? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 2,5 Dнар

2. не менее 3,5 Dнар

3. более 5 Dнар

4. более 10 Dнар

8. Какой должна быть температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

1. не ниже 20ºС

2. равной 0ºС

3. не ниже 60ºС

4. не выше 60ºС

9. Для чего необходимо изолировать трубопроводы  систем горячего водоснабжения (кроме проводок к приборам)? Выберите правильный вариант ответа.

1. для предотвращения конденсации влаги

2. для защиты от потерь влаги

3. трубопроводы в данном случае не изолируют

4. для защиты от потерь тепла

10. Для чего необходимо изолировать трубопроводы  систем холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью? Выберите правильный вариант ответа.

1. для предотвращения конденсации влаги

2. для защиты от потерь влаги

3. трубопроводы в данном случае не изолируют

4. для защиты от потерь тепла

11. Какую высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов) следует принимать? Выберите правильный вариант ответа.

1. 250 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 200 мм для водоразборных кранов и смесителей; 200 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей

2. 150 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 100 мм для водоразборных кранов и смесителей; 100 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей

3. 350 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 200 мм для водоразборных кранов и смесителей; 300 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей

4. 100 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 50 мм для водоразборных кранов и смесителей; 50 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей

12. Высоту установки кранов от уровня чистого пола следует принимать. Выберите правильный вариант ответа.

1. 500 мм для водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн

2. 700 мм для водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн

3. 800 мм для водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн

4. 1000 мм для водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн

13. На какой высоте должны устанавливаться душевые сетки?. Выберите правильный вариант ответа.

1.от 1500 до 1750 мм, отмеренной от низа сетки до уровня чистого пола

2. от 1800 до 1950 мм, отмеренной от низа сетки до уровня чистого пола

3. от 1000 до 1150 мм, отмеренной от низа сетки до уровня чистого пола

4. от 2100 до 2250 мм, отмеренной от низа сетки до уровня чистого пола

14. На каком расстоянии следует устанавливать радиаторы всех типов? Выберите правильный вариант ответа.

1.	не менее 1.50 мм - от пола, 40 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 15 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем

2.	не менее 2.60 мм - от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем

3.	не менее 3.70 мм - от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 15 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем

4.	не менее 4.80 мм - от пола, 40 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 40 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем

15. На каком расстоянии должны устанавливаться конвекторы? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 10 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха

2. не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха

3. не менее 30 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха

4. не менее 40 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха

16. Какое расстояние должно быть от верха конвектора до низа подоконной доски?Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 70% глубины конвектора

2. не менее 60% глубины конвектора

3. не менее 50% глубины конвектора

4. не менее 80% глубины конвектора

17. Каким образом следует выполнять присоединение конвекторов к трубопроводам отопления? Выберите правильный вариант ответа.

1. только на резьбе

2. только  на сварке

3. на резьбе или на сварке

18. Какое число креплений на блок конвектора без кожуха должно быть при однорядной и двухрядной установке? Выберите правильный вариант ответа.

1. два крепления к стене или полу

2. три крепление к стене или полу

3. три крепления к стене или два крепления к полу

4. четыре крепления

19. Как следует крепить унитазы  к полу? Выберите правильный вариант ответа.

1. шурупами

2. шурупами или приклеивать клеем

3. приклеивать клеем

4. гайками

20. Какие допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не должны превышать ±10 мм

2. не должны превышать ±20 мм

3. не должны превышать ±30 мм

4. не должны превышать ±40 мм

21. Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направлена отверстиями к стене под углом. Выберите правильный вариант ответа.

1. 20° вниз

2. 35° вниз

3. 45° вниз

4. 55° вниз

22. При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника до верха борта должна быть. Выберите правильный вариант ответа.

1. 700 мм

2. 850 мм

3. 900 мм

4. 1000 мм

23. В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода  (в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стояки используются для подачи воды на верхний этаж, гидростатическое давление не должно превышать. Выберите правильный вариант ответа.

1. 1,5 МПа

2. 0,5 МПа

3. 0,9 МПа

4. 2 Мпа

24. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть. Выберите правильный вариант ответа.

1. не выше 75ºС

2. не выше 85ºС

3. не выше 100ºС

4. не выше 150ºС

25. Какое назначение грязевика. Выберите правильный вариант ответа.

1. устройство, предназначенное для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения вентиляционных систем

2. устройство, предназначенное для регулирования расхода воздуха, объема воздушных масс и газовоздушных смесей, не несущих угрозу взрыва

3. устройство, предназначенное для сбора воздуха в системах отопления и теплоснабжения

26. При какой температуре воздуха зимой следует  предусматривать прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия? Выберите правильный вариант ответа.

1. выше 10ºС

2. выше 2ºС

3. внутренний холодный водопровод не прокладывается в зимнее время

4. выше 5ºС

27. Какой расход стоков от присоединенных к стояку санитарно-технических приборов, не вызывающих срыва гидравлических затворов любых видов санитарно-технологических приборов, является расчетным для стояков систем канализации? Выберите правильный вариант ответа.

1. минимальный секундный расход

2. максимальный секундный расход

3. минимальный часовой расход

4. максимальный часовой расход

28. Безнапорные системы канализации должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых не менее. Выберите правильный вариант ответа.

1. 10 лет

2. 15 лет

3. 5 лет

4. 25 лет

29. Как следует предусматривать прокладку канализационных сетей в подпольях, подвалах, цехах? Выберите правильный вариант ответа.

1. скрыто

2. открыто

3. по согласованию с Заказчиком

4. в земле

30. Максимальное расстояние, которое нельзя превышать между водосточными воронками при любых видах кровли? Выберите правильный вариант ответа.

1. 48 м

2. 10 м

3. 25 м

4. 5 м

31. До какого диаметра запорной арматуры внутреннего водопровода с корпусом из полимерных материалов допускается устанавливать ее без крепления к строительным конструкциям? Выберите правильный вариант ответа.

1. 25 мм

2. 32 мм

3. 42 мм

4.52 мм

32.  Какой компенсирующий элемент трубопровода внутреннего водопровода из полимерных материалов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. петлеообразный компенсатор

2. сильфонный компенсатор

3. п-образный компенсатор

33. Запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы. Выберите правильный вариант ответа.

1. усилия, возникающие при пользовании арматурой, не передавались на трубы

2. управление арматурой было четко определенным (в противовес подвижности трубопровода)

34.Как следует монтировать пластиковые трубы во внутренних водопроводах зданий? Выберите правильный вариант ответа.

1. открыто

2. скрыто

3. скрыто, кроме санузлов

4. не регламентировано

35. Из каких труб следует выполнять трубопроводы в объединенных системах противопожарного оборудования, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети трубопроводов в подвалах, чердаках, технических помещениях? Выберите правильный вариант ответа.

1. чугунные

2. асбестоцементные

3. пластиковые

4. металлические

36. Какое принимается расстояние (X) от кромки оконного проема до открыто прокладываемого стояка в однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 150 мм.

2. 100±50 мм.

3. 150±50 мм.

4. 200±50 мм.

5. не более 400 мм.

6. не более 600 мм.

37. Какой принимается длина подводок к отопительным приборам (X) открыто прокладываемых стояков в однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов? Выберите правильный вариант ответа.

1. 150±50 мм

2. 200±50 мм

3. не более 300 мм

4. не более 400 мм

5. не более 600 мм

38. Какое пробное давление воды должны выдерживать системы теплоснабжения без разрушения и потери герметичности? Выберите правильный вариант ответа.

1. превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа

2. равное рабочему давлению в системе, но не менее 0,6 МПа

3. не менее 1,0 Мпа

4. превышающее рабочее давление в системе в 1,2 раза, но не менее 1,0 МПа

39. На какую глубину (X) заделываются кронштейны под отопительные приборы при установке их в кирпичных стенах? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 130 мм (без учета толщины слоя штукатурки)

2. не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки)

3. не менее 50 мм (без учета толщины слоя штукатурки)

40.  На снимке приведен пример монтажа грязевика. Какой должен быть выступ концов болтов из гаек во фланцевом соединении? Выберите правильный вариант ответа.

1. выступ концов болтов из гаек не регламентируется

2. концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 5 шагов резьбы

3. концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы

4. концы болтов не должны выступать из гаек более чем на 3 шага резьбы

5. концы болтов не должны выступать из гаек более чем на 5 шагов резьбы

41. Теплогенераторы какой тепловой мощностью следует устанавливать на  кухнях квартир? Выберите правильный вариант ответа.

1. до 25 кВт

2. до 35 кВт

3. до 40 кВт

4. до 50 кВт

42. Помещения теплогенераторных должны иметь высоту. Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 2 м

2. не менее 2,2 м

3. не менее 2,5 м

3. не менее 3 м

43. Помещения кухонь, в которых предусмотрена установка теплогенераторов и газовых плит, должны иметь высоту. Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 2 м

2. не менее 2,2 м

3. не менее 2,5 м

3. не менее 3 м

44. Установку отключающих устройств перед газоиспользующим оборудованием следует предусматривать на расстоянии. Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера

2. не менее 0,1 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера

3. не менее 0,15 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера

4. не менее 0,3 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера

45. Газопроводы внутри жилого дома следует  прокладывать. Выберите правильный вариант ответа.

1. открыто

2. скрыто

3. не регламентировано

46. Расстояние от газопровода до мойки должно быть. Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 100 мм

2. не менее 200 мм

3. не менее 300 мм

4. не менее 400 мм

47. Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять. Выберите правильный вариант ответа.

1. путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали

2. путем установки угольников

48.  Каким образом следует выполнять соединение стальных труб. Выберите правильный вариант ответа.

1. цилиндрическая трубная резьба

2. на резьбе с применением оцинкованных стальных соединений

3. на резьбе с применением неоцинкованных стальных соединений из ковкого чугуна

4. сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах, на пресс-соединениях

49. Что из перечисленного не верно при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. Выберите правильный вариант ответа.

1. заделка креплений трубопроводов с помощью деревянных пробок допустима

2. средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов

3. приварка трубопроводов к средствам крепления не допускается

4. при прокладке горизонтальных участков по траверсам, последние должны фиксироваться на подвесах с двух сторон гайками

50. Какие трубы следует гнуть только в холодном состоянии. Выберите правильный вариант ответа.

1. чугунные

2. металлические

3. оцинкованные

4. пластиковые

51. Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение гнутых и сварных отводов. Какой минимальный радиус этих отводов допустим? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее двойного условного прохода трубы

2. не более полуторного условного прохода трубы

3. равен условному проходу трубы

4. не менее полуторного условного прохода трубы

52. При сборке узлов санитарно-технических систем и оборудования резьбовые соединения должны быть уплотнены. Что используется в качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 105ºС? Выберите правильный вариант ответа.

1. лента ФУМ или льняная прядь

2. хризолитовая прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на оливе

3. прокладка из термостойкой резины

4. паронит

53. Фланцы соединяются  с трубой сваркой. Отклонение от перпендикулярного фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1% наружного диаметра фланца, но? Выберите правильный вариант ответа.

1. не более 1 см

2. не более 2 мм

3. не более 1,5 см

4. не более 8 мм

54. Что из перечисленного является не верным? Выберите правильный вариант ответа.

1. на вертикальных участках трубопроводов гайки необходимо располагать снизу

2. прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий

3. конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, может выступать за зеркало фланца

4.  установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок не допускается

55. При сборке узлов санитарно-технических систем и оборудования резьбовые соединения должны быть уплотнены. Что используется в качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 150ºС? Выберите правильный вариант ответа.

1. лента ФУМ или льняная прядь

2. хризолитовая прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на оливе

3. прокладка из термостойкой резины

4. паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4

56. При сборке узлов санитарно-технических систем и оборудования резьбовые соединения должны быть уплотнены. Что используется в качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 130ºС? Выберите правильный вариант ответа.

1. лента ФУМ или льняная прядь

2. хризолитовая прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на оливе

3. прокладка из термостойкой резины

4. паронит

57. При двух вводах водопровода каждый из них должен быть рассчитан на? Выберите правильный вариант ответа.

1. 10%-ный расход воды

2. 100%-ный расход воды

3. 75%-ный расход воды

4. 50%-ный расход воды

58. В каких системах возможна прокладка трубопроводов, замоноличенных в строительные конструкции без кожуха? Выберите правильный вариант ответа.

1. Системы вентиляции

2. Системы водоснабжения

3. Системы водоотведения

4. Системы отопления

5. Системы газоснабжения

59. При каком условии на прямых участках полимерных трубопроводов компенсаторы могут отсутствовать? Выберите правильный вариант ответа.

1. при наличии неподвижных креплений через каждые 0,25 м

2. при наличии неподвижных креплений через каждые 0,5 м

3. при наличии неподвижных креплений через каждые 0,75 м

4. при наличии неподвижных креплений через каждые 1 м

60. В каких пределах должно быть расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке при диаметре условного прохода до 32 мм включительно:

1. от 10 до 25 мм;

2. от 25 до 45 мм;

3. от 35 до 55 мм;

4. от 45 до 65 мм;

61. В каких пределах должно быть расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке при диаметре условного прохода до 40-50 мм включительно. Выберите правильный вариант ответа.

1. от 10 до 20 мм;

2. от 20 до 35 мм;

3. от 30 до 45 мм;

4. от 50 до 60 мм;

62. Для каких слесарных операций используют плашки? Выберите правильный вариант ответа

1. для измерения внутреннего диаметра труб;

2. для гибки труб;

3. для разметки труб;

4. для нарезки резьбы.

63. Как обозначается  хозяйственно-питьевой водопровод на чертежах? Выберите правильный вариант ответа.

1.В0;

2.В1;

3.В2;

4.В3.

64. Как обозначается  канализация общего назначения на чертежах? Выберите правильный вариант ответа.

1.К0;

2.К1;

3.К2;

4.К3.

65. Как обозначается  подающий трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения на чертежах? Выберите правильный вариант ответа.

1.Т0;

2.Т1;

3.Т2;

4.Т3.

66. На рисунке изображено обозначение обратного клапана. Определите в каком направлении движется рабочая среда. Выберите правильный вариант ответа.

- Справа налево.

- Слева направо.

- Рабочая среда находится в состоянии покоя.

- По схематическому изображению направление движения рабочей среды определить невозможно.

67. Условное обозначение какого вида соединения элементов трубопроводов указано на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

- Раструбное.

- Муфтовое.

- Сварное.

- Сгоновое.

68. На каком из представленных согласно ГОСТ 2.785-70 рисунков изображено обозначение четырехходового крана? Выберите правильный вариант ответа.

1.

2.

3.

4.

69. Какое значение имеет символ PN при маркировке трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1.Номинальное давление.

2.Условный проход.

3.Номинальный наружный диаметр.

4.Толщина стенки.

70. На рисунке представлено условное обозначение элемента согласно ГОСТ 2.785-70. Определите условное обозначение какого элемента указано на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Тройник.

2.Переход.

3.Отвод.

4.Фланец

71. Какая разновидность трубы изображена на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Без раструба.

2.С раструбом.

3.С резьбовым соединением.

4.С фланцевым соединением.

72. На рисунке изображено муфтовое соединение. Какой элемент обозначен цифрой 1? Выберите правильный вариант ответа.

1.Труба.

2.Прокладка.

3.Контргайка.

4.Муфта.

73. Какой вид трубного соединения указан на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Муфтовое.

2.Сгоновое.

3.Сварное.

4.Резьбовое.

74. Какой вид трубного соединения указан на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Муфтовое .

2.Фланцевое.

3.Сварное.

4.Резьбовое.

75. На рисунке изображена схема фланцевого соединения. Какой элемент обозначен цифрой й? Выберите правильный вариант ответа.

1.Фланец

2.Труба

3.Прокладка

4.Контргайка

76. Какую физическую величину измеряет прибор, в обозначении которого на первом месте стоит буква «Р»? Выберите правильный вариант ответа.

1.Давление.

2.Температура.

3.Расход.

4.Плотность.

77. Какую информацию содержит в себе паспорт оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

1.Сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия.

2.Номенклатуру запасных частей изделия и их количество.

3.Сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на мете его применения.

4.Специальные требования, относящиеся к использованию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

78. Какую информацию содержит в себе инструкция по монтажу? Выберите правильный вариант ответа.

1.Сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а так же сведения о сертификации и утилизации изделия.

2.Номенклатуру запасных частей изделия и их количество.

3.Сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на мете его применения.

4.Специальные требования, относящиеся к использованию, текущему ремонту, хранению, транспортированию м утилизации.

79. Каким ручным инструментом производят сверление мелких отверстий в дереве, фибре, текстолите. Выберите правильный вариант ответа.

1 зенкером;

2. коловоротом;

3.ручная дрель;

4. мечик.

80. В каком месте устанавливается гидравлический затвор? Выберите правильный вариант ответа.

1. перед санитарно-техническим прибором;

2.на стояках на высоте 1м от пола;

3. после каждого санитарно-технического прибора;

4. на стояках на высоте 2 м от пола

81. Выберите определение термину «Задвижка». Выберите правильный вариант ответа.

1. запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

2.запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

3. прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

4. устройство, для подачи и прекращения воды в систему с температурой до 40°С.

82. Определите полный перечень основных элементов внутренней канализации. Выберите правильный вариант ответа.

1.приемники загрязненных вод, стояки;

2.приемники сточных вод, стояки, сливные трубы;

3. приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски;

4.приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски,

83.  Из скольких частей состоит слесарное зубило? Выберете правильный вариант ответа.

1. из двух: рабочей и ударной;

2. из трех: рабочей, средней и ударной;

3.из четырех: рабочей, промежуточной, средней и ударной;

4. Из пяти: рабочей, промежуточной, средней, ударной, свободной.

84. На какие виды делятся напильники? Выберете правильный вариант ответа.

1.на составные и комбинированные;

2.на сложные и простые;

3. на обыкновенные и качественные;

4. на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

85. С какими пределами измерений изготавливаются металлические линейки и складной метр? Выберете правильный вариант ответа.

1. 100, 200,300 и 1000 мм;

2. 150, 300, 500 и 1000 мм;

3. 200,300,400 и 1000 мм;

4. 200, 700 и 1000 мм.

86. В соответствии с каким организационно-технологическим документом производятся монтажные работы? Выберите правильный вариант ответа.

1.Проект производства работ.

2.Журнал производства работ.

3.Реестр исполнительной документации.

4.Проект организации строительства.

87. Какую информацию согласно ГОСТ 2.601-2013 содержат в себе нормы расходов материалов? Выберите правильный вариант ответа.

1.Сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значенияосновных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия.

2.Сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия в эксплуатацию на месте его применения.

3.Номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период эксплуатации.

4.Перечень деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов изделия с иллюстрациями и сведениями об их количестве.

88. Какие мероприятия не входят в состав операционного контроля сварных соединений пластмассовых трубопроводов?  Выберите правильный вариант ответа.

1.Проверка качества сборки труб под сварку.

2.Проверка качества поверхности концов труб.

3.Контроль сварочного режима.

4.Механические испытания сварного соединения.

89. Определите вид фланца, изображённого на рисунке. Выберите правильный вариант ответа.

1.Фланцевая заглушка.

2.Воротниковый фланец.

3.Резьбовой фланец.

4.Вставной фланец.

90. Определите технологическую операцию, изображенную на рисунке. Выберите правильный вариант ответа.

1.Нарезание резьбы.

2.Выравнивание болтового соединения.

3.Заточка метчика.

4.Проверка прямолинейности стыков

91. Для какой технологической операции при монтаже оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

используется инструмент, изображённый на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Резка труб

2.Гибка труб.

3.Сварка труб.

4.Проверка стыков.

92. Для какой технологической операции при монтаже оборудования насосных станций и станций водоподготовки систем водоснабжения используется инструмент, изображенный на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Резка труб.

2.Гибка труб.

3.Сварка труб.

4.Проверка прямолинейности стыков.

93. Определите технологическую операцию, изображённую на рисунке. Выберите правильный вариант ответа.

1.Измерение уклона.

2.Нанесение разметки.

3.Подготовка трубы к нарезанию резьбы.

4.Выравнивание уровня.

94. Определите инструмент, изображенный на рисунке. Выберите правильный вариант ответа.

1.Контрольная линейка.

2.Труборез.

3.Трубогиб.

4.Лазерный уровень.

95. Какую информацию согласно ГОСТ 2.601-2013 содержат в себе нормы расходов материалов? Выберете правильный вариант ответа.

1.Сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия.

2.Сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия в эксплуатацию на месте его применения.

3.Номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период эксплуатации.

4.Перечень деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов изделия с иллюстрациями и сведениями об их количестве.

96. Обозначение какого элемента изображено на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Клапан дроссельный.

2.Клапан редукционный.

3.Затвор поворотный.

4.Кран водоразборный

97. Как называется разметка, выполняемая на поверхностях заготовки, лежащих в одной плоскости. Выберете правильный вариант ответа.

1.пространственная;

2.местная;

3.плоская;

4. одноуровневая.

98.Для каких целей служит дисковая пила. Выберите правильный вариант ответа.

1. для резки профильного материала;

2 для резки труб;

3.для резки деревянного профиля;

4.для выполнения вырезов и надрезов.

99. При сборке узлов санитарно-технических систем и оборудования резьбовые соединения должны быть уплотнены. Что используется в качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105ºС.  Выберите правильный вариант ответа.

1. лента ФУМ или льняная прядь,  пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками

2. хризолитовая прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на оливе

3. прокладка из термостойкой резины

4. паронит

100. Запишите правильный ответ. Допускается ли установка между фланцами нескольких прокладок?

101. Запишите правильный ответ. Допускается ли установка  между фланцами скошенных прокладок?

102. Вставьте пропущенное значение. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от размеров, указанных в деталировочных чертежах, не должны превышать ±…….. мм?

103. Вставьте пропущенное слово. Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть….

104. Вставьте пропущенное значение.  Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на ……. мм на 1 м длины.

105. Ответьте на вопрос. Должны ли примыкать к поверхности строительных конструкци неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения?

106. Ответьте на вопрос. Допускается ли  заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления?

107. Вставьте пропущенные слова.В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть ……..или …….действия

108. Вставьте пропущенное слово.Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены ………движения воды.

109.Разрешается ли устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания?

110. Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с. Верно ли это?

111. Допускается ли  размещать встроенные нагревательные элементы  в однослойных наружных или внутренних стенах и перегородках?

112. Разрешается ли размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий?

113. Допускается ли в кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более установка кухонных плит на газовом топливе?

114.Допускается ли предусматривать в кухнях квартир скрытую прокладку газопровода в штрабе, выполненной в конструкции стен помещения и закрывающейся легко снимаемыми негорючими щитами с отверстиями, обеспечивающими ее вентиляцию?

115.Разрешается ли заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры в стены, перекрытия и футляры?

116. Установите последовательность операций по  монтажу труб из полипропилена методом сварки.Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А торец трубы калибруют специальным инструментом (калибратором), снимающим наружный слой |
| --- | --- |
| 2 | Б отрезок трубы надевают на одну из сторон насадки сварочного паяльника, на другую сторону насадки надевают фитинг (муфту, уголок, тройник) |
| 3 | В трубу размечают, нарезают на отрезки заданной длины, маркером отмечают глубину вхождения трубы в фитинг, соединяемые торцы очищают от заусениц (срезы должны быть гладкими, без зазубрин) |
| 4 | Г разогретые паяльником трубу и фитинг снимают с насадок через время, определяемое предприятием-изготовителем для данного диаметра трубы, и соединяют с небольшим усилием по заранее сделанным отметкам |

117. Установите последовательность операций по  монтажу полимерных труб на клею. Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А. трубу в зоне предполагаемого контакта и внутреннюю поверхность фитинга обезжиривают |
| --- | --- |
| 2 | Б Подготовка трубы к монтажу |
| 3 | В на обезжиренные участки наносят клей |
| 4 | Г трубу вставляют в фитинг, поворачивают на половину оборота и удерживают в течение 15-20 с |

118. Установите последовательность операций по монтажу металлопластиковых труб на обжимных фитингах.Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А вставляют подготовленный торец трубы в штуцер с резиновым уплотнительным кольцом |
| --- | --- |
| 2 | Б устанавливают диэлектрическую прокладку в местах соприкосновения труб с металлическими деталями |
| 3 | В снимают фаску со среза |
| 4 | Г Подготовка трубы к монтажу |
| 5 | Д обжимают фитинг пресс-инструментом |
| 6 | Е калибруют торец трубы специальным инструментом (калибратором), снимающим внутреннюю фаску |

119. Установите последовательность операций по монтажу металлопластиковых труб на компрессионных фитингах.Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А Подготовка трубы к монтажу |
| --- | --- |
| 2 | Б калибруют торец трубы специальным инструментом (калибратором), снимающим внутреннюю фаску |
| 3 | В снимают фаску со среза |
| 4 | Г затягивают гайку гаечным ключом, чтобы остались только две риски резьбы |
| 5 | Д устанавливают накидную гайку и разрезное кольцо на трубу |
| 6 | Е для монтажа фитингов трубу насаживают на штуцер до упора, рукой закручивают гайку |

120. Установите последовательность операций по монтажу труб из сшитого полиэтилена на пресс-фитингиОтвет запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А торец трубы расширяют с помощью специального инструмента (экспандера) |
| --- | --- |
| 2 | Б Подготовка трубы к монтажу |
| 3 | В место монтажа фиксируют напрессовкой гильзы |
| 4 | Г расширенный торец надевают на ниппель фитинга |

121. Установите последовательность операций по монтажу полимерных труб на пуш-фитинги.Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А Подготовка трубы к монтажу |
| --- | --- |
| 2. | Б пуш-фитинг надевают на подготовленный торец трубы до упора (контроль проводят через окошки в корпусе пуш-фитинга) |
| 3 | В калибруют торец трубы специальным инструментом (калибратором), который снимает слой материала трубы до тех пор, пока не получится ровная фаска на внутренней и внешней сторонах трубы |

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 120 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  32 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.1 Монтаж систем отопления

Трудовая функция: Монтаж систем отопления

Типовое задание 1: Монтаж отопительных приборов

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания  реальное (модельное) рабочее место

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа.

3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, трубопроводы, отопительные приборы, арматура, приборы учета, монтажная схема, молоток слесарный, зубило слесарное, ключ трубный рычажный, ключ гаечный разводной, ключ с мягкими губками (для арматуры), конопатка, чеканка, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы, монтажный пистолет

Критерии оценки: Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012

Трудовая функция: Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

Типовое задание 2: Составьте алгоритм общих приемов при разметке стояков и разводок холодной и горячей воды и выполните установку и  подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки)

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания  реальное (модельное) рабочее место

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часов.

3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема,  трубопроводы, санитарные приборы с арматурой, приборы учета,  молоток слесарный, зубило слесарное, ключ трубный рычажный, ключ гаечный разводной, ключ с мягкими губками (для арматуры), конопатка, чеканка, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы, монтажный пистолет

Критерии оценки: Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012

Трудовая функция: Монтаж внутренних систем газоснабжения

Типовое задание 3: Выполнить монтаж оборудования внутренних систем газоснабжения

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания  реальное (модельное) рабочее место

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа.

3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, газопроводы, оборудование систем газоснабжения, приборы учета, арматура, молоток слесарный, зубило слесарное, ключ трубный рычажный, ключ гаечный разводной, ключ с мягкими губками (для арматуры), конопатка, чеканка, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы, монтажный пистолет

Критерии оценки: Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 73.13330.2012,    СП 62.13330.2011

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации) принимается при выполнении всех критериев оценки

.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1.СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

2. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

3. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

4. ПТЭ ТЭ. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

5. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

6. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»

# 7. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»

# 8. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

# 9. Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410