ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (3 уровень квалификации)»

2021

Состав примера оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| - 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| - 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| - 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 7 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 52 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 57 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 83 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (3 уровень квалификации)

2.Номер квалификации: 16.09100.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», 16.091 (утв. Приказом Минтруда России от 12 декабря 2015 года №1074н)

4. Вид профессиональной деятельности: Монтаж технологического оборудования

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ.: Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий |  |
| З.Требований нормативных документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т |  | №1-21,50-78 задания с выбором ответа №34 задание на установление соответствия |
| З.Правила строповки и перемещения грузов массой от 20 до 40,0 т |  | № 26-33,39,44-45,48,49 задания с выбором ответа |
| З.Знаки и сигналы производственной сигнализации |  | №22-25 задания с выбором ответа |
| З.Требования охраны труда при работе на высоте |  | № 36-38, 40-43,46,47 задания с выбором ответа |
| ТФ.Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой свыше 40,0 т |  |  |
| З.Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе свыше 40,0 т |  | № 79-114, 121-126,127-132,139-146 задания с выбором ответа №158-160 задания с открытым ответом |
| З.Правила строповки и перемещения грузов массой выше 40,0 т |  | № 115-120 задания с выбором ответа № 147-154 задания с открытым ответом |
| З.Требования охраны труда в пределах выполняемых работ |  | №35 задание на установление соответствия №133-137 задания с открытым ответом |
| З.Требования охраны труда при работе на высоте |  | №155-157 Вопросы с открытым ответом |
| У. Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |  | №138 задания с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 144;

Количество заданий с открытым ответом:14;

Количество заданий на установление соответствия: 2;

Количество заданий на установление последовательности:0;

Время выполнения теоретического этапа профессионального экзамена: 60 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1 Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т ТД. Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой от 20 до 40,0 т У. Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т | В соответствии с критериями, указанными в заданиях | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1-8 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

компьютер, программное обеспечение, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: согласно пункту 12 оценочного средства.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа  технологического оборудования и связанных с ним конструкций

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какой из ниже перечисленных документов НЕ требуется при проверке комплектности поставленного оборудования?  Выберите правильный вариант ответа.

1. паспорт

2. инструкция по эксплуатации

3. акт

4. сертификат соответствия

5. инструкция по монтажу

2.Каким образом осуществляется юстировка (выверка) технологического оборудования в плане?  Выберите правильный вариант ответа.

1.с помощью грузоподъемных механизмов, домкратов и монтажных приспособлений в пределах зазоров между стенками отверстий базовой детали оборудования и стержнями предварительно установленных фундаментных болтов

2. с помощью грузоподъемных механизмов, домкратов и монтажных приспособлений в пределах строительной площадки путем установки промежуточных подкладок и вставок

3. с помощью специальных «ваг» в пределах зазоров колодцев под закрепляемые при подливке оборудования фундаментные болты

4. с помощью специальных «ваг»  и монтажных приспособлений в пределах зазоров между стенками отверстий базовой детали оборудования и стержнями предварительно установленных фундаментных болтов

5. с помощью специальных «ваг»  и монтажных приспособлений в пределах строительной площадки путем установки промежуточных подкладок и вставок

3. В каком положении должны быть регулировочные винты при установке технологического оборудования без вспомогательных опор? Выберите правильный вариант ответа.

1. в исходном положении, при этом они должны выступать ниже опорной поверхности оборудования на одинаковую величину, но не более чем на 20 мм

2. в рабочем положении и должны выступать ниже опорной поверхности оборудования на одинаковую величину

3. в транспортном положении

4. в рабочем положении и должны выступать ниже опорной поверхности оборудования не более чем на 20 мм

5. в установочном положении и должны выступать ниже опорной поверхности оборудования не более чем на 20 мм

4.В соответствии с какими документами должны производиться работы по монтажу технологического  оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

- утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией

- проектом производства работ (ППР)

- документацией предприятий-изготовителей

- утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и документацией предприятий-изготовителей

- в соответствии с разделом ПОС проектной документации

5.В течении какого времени должна быть выполнена подливка технологического оборудования строительной организацией после письменного извещения монтажной организации в присутствии ее представителя? Выберите правильный вариант ответа.

1.не позднее 12 ч

2. не позднее 24 ч

3. не позднее 36 ч

4. не позднее 48 ч

5.не позднее 72 ч

6.Ниже какой температуры наружного воздуха не допускается производить подливку технологического оборудования без выполнения специальных мероприятий? Выберите правильный вариант ответа.

1. ниже 0°С

2. ниже +5°С

3. ниже +7°С

4. ниже -5°С

5. ниже -7°С

7. Какое обозначение имеет следующее действие: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки? Выберите правильный вариант ответа.

1. направление передвижения грузовой тележки

2. тележка находится под грузом, можно опускать

3. тележка прибыла на место установки груза

4. сигнал, означающий остановку при перемещении поднятого груза

5. сигнал «Конец работы»

8.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются продольные порезы или разрывы ленты? Выберите правильный вариант ответа.

1. допускаются, если суммарная длина порезов не превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной не более 50 мм

2. допускаются, если суммарная длина порезов не превышает 15 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной не более 50 мм

3. не допускается

4. на усмотрение ответственного лица

5. допускаются, если суммарная длина порезов не превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной не более 100мм

9.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются сквозные отверстия? Выберите правильный вариант ответа.

1. допускается, если количество сквозных отверстий по длине стропы не более 3-х

2. допускается, если диаметр сквозных отверстий не превышает 10% от ширины ленты

3. не допускается

4. на усмотрение ответственного лица

5. допускаются, если суммарная площадь отверстий не превышает 10 процентов ее сечения.

10.Допускается ли эксплуатация каната с таким дефектом, как называется данный дефект? Выберите правильный вариант ответа.

1. раздавливание троса, эксплуатация допустима, если количество повреждений не более 2-х

2. раздавливание каната, эксплуатация не допустима

3. сдавливание каната, эксплуатация не допустима

4. раздавливание троса, эксплуатация допустима, если количество повреждений не более 3-х

5. местное утоншениедиаметратроса, эксплуатация  допустима

11.Установите соответствие между представленными знаками пожарной безопасности и их значениями? Ответ запишите в виде «№ знака-№ значения»

|  | 1-пожарный кран налево; |
| --- | --- |
|  | 2-пожарная лестница вверху; |
|  | 3- средства противопожарной защиты направо; |
|  | 4 - кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево; |
|  | 5- огнетушитель налево |

12. В какой последовательности необходимо устанавливать навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые работникам для работы на высоте на монтируемых конструкциях? Выберите правильный вариант ответа.

1. до их подъема

2. во время их подъема

3. после их подъема

4. По решению производителя работ

5. по указанию генподрядной организации

13.При какой скорости ветра в открытых местах допускается выполнять монтажные работы на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

1. до 10 м/с

2. до 15 м/с

3. до 20 м/с

4.до 25 м/с

5. до 30 м/с

14. Какой узел применяется для организации самоспасения при зависании, а также для закрепления каната в одной точке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Баттерфляй.

2.Стремя.

3.Гарда.

4.Стопорный узел.

5.UIAA.

15. В каких из перечисленных случаев не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте? Выберите все правильные варианты ответов.

1.Над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами.

2.С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов.

3.При выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ.

4.При натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

5. При установке лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.

16.Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. без укрепления

2. крестообразное

3. укрепленное штуцером с накладкой

4. с помощью тройника

5. укрепленное накладкой

17.  Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. наклонная врезка без укрепления

2. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

3. крестообразное

4. укрепленное накладкой

5. с помощью тройника

18.Какое из указанных обозначений относится к трубопроводу конденсата? Выберите правильный вариант ответа.

1. Т1

2.Г1

3. Т7

4. Т8.

5.В1

19.Какое из указанных ниже изображений относится к неподвижной опоре? Выберите правильный вариант ответа.

1

2

3

4

5

20.Какое из указанных ниже изображений относится к фильтру? Выберите правильный вариант ответа.

1

2

3

4

5

21.Какое изображение относится к обратному клапану? Выберите правильный вариант ответа.

1

2

3

4

5.    6.

22. Какие обозначения относится к вентилятору? Выберите правильные варианты ответов.

1

2.

3

4

5.

6.

23.Чья обязанность  устранять дефекты поставленного на площадку оборудования, выявленные при приемке оборудования от Заказчика под монтаж? Выберите правильный вариант ответа.

1. Транспортной компании

2. Поставщик оборудования

3. Завода изготовителя

4 Заказчика

5Монтажной организации

24.Как должны быть окрашены сборочные единицы трубопроводов, передаваемые на монтаж? Выберите правильный вариант ответа.

1. Сборочные единицы трубопроводов, передаваемые на монтаж окраске не подлежат.

2. Сборочные единицы трубопроводов, передаваемые на монтаж подлежат окраске по всей длине проектными красками за 2-а слоя

3. Сборочные единицы трубопроводов, передаваемые на монтаж должны быть  огрунтованы по всей поверхности кроме свариваемых кромок

4. По усмотрению организации,, передающего сборочные единицы под монтаж.

5. По усмотрению монтажной организации

25.Допускается ли установка оборудования на временные опоры? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не допускается

2. Допускается с согласия производителя оборудования

3. Допускается, при условии согласования с проектной организацией

4. Допускается, если обеспечивается  отсутствие деформаций и надежность его закрепления до подливки.

5. Допускается, если имеются страховочные тросы

26. Какой  из ниже указанных документов должен быть оформлен после выверки и закрепления оборудования на фундаменте? Выберите правильный вариант ответа.

1. Акт скрытых работ на фундамент

2. Акт по величине затяжке гаек

3.Акт проверки  установки оборудования

4. Акт готовности и сдачи оборудования в ПНР

5. Акт ввода оборудования в эксплуатацию

27. В какой последовательности должны крепиться к трубопроводу неподвижные опоры? Выберите правильный вариант ответа.

1. До соединения с оборудованием

2. Во время соединения с оборудованием

3. После соединения с оборудованием

4. В соответствии с ППР

5. Не регламентируется

28. Допускается ли использование подкладок для выдерживания уклона трубопроводов?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Допускается использование подкладок из любых материалов

2. Не допускается

3. Допускается только металлических подкладок

4. Допускается использование металлических подкладок с обязательной их  приваркой  к закладным частям или стальным конструкциям.

5. По усмотрению производителя работ

29. Какому значению равно допустимое отклонение от перпендикуляра между торцом и осью трубопровода при его отрезке механическим путем? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 1°

2. Не более 1,5°

3. Не более 2°

4.Не более 2,5°

5. Отклонение не допускается

30. Какие действия из ниже перечисленных монтажник, занимающийся строповкой оборудования должен делать? Выберите все правильные варианты ответов.

1. получить задание на определенный вид работы от лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными машинами;

2. при выполнении строительно-монтажных работ ознакомиться с проектом производства работ грузоподъемными машинами и поставить в проекте свою подпись;

3. при выполнении погрузочно-разгрузочных работ ознакомиться (под роспись) с технологическими картами;

4. при выполнении работ стреловыми грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии электропередачи ознакомиться (под роспись) с мерами безопасности, указанными в наряде-допуске;

5. проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности;

31.Как должны располагаться гайки во фланцевых соединениях на вертикальных участках трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1.Снизу

2.Сверху

3.Не имеет значения

4.Четное количество сверху, нечетное - снизу

5.Не четное количество сверху, четное снизу

32.Допускается ли наличие микротрещин при выполнении вальцовки труб? Выберите правильный вариант ответа.

1. Допускается при глубине микротрещины не более 0,1 мм

2. Допускается, если процент микротрещин не превышает 2,5%

3. Допускается, если процент микротрещин не превышает 5,0%

4. Не допускается

5. Не регламентируется

33. Какие мероприятия первой помощи нужно оказать при получении ранений на строительной площадке? Выберите три правильных ответа.

1. промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом

2. наложить стерильный перевязочный материал на рану

3. засыпать рану порошками и покрывать мазями

4. перевязать рану бинтом

5. вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный пакет

6. стереть с раны песок, землю и другие загрязнения

34. Каков порядок действия работников при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда? Выберите правильный вариант ответа.

1. принять меры к их устранению собственными силами,  в случае невозможности этого прекратить работы;

2. прекратить работы и информировать должностное лицо;

3. принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

4. незамедлительно информировать должностное лицо

5. принять меры по собственному желанию

35. Из нижеперечисленных определений выберите соответствующее понятию «технологический узел»? Выберите правильный вариант ответа.

1.Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса.

2.Конструктивно обособленная часть технологической линии или установки, техническая готовность которой позволяет проведение наладки и опробования агрегатов, механизмов и устройств.

3.Часть линии трубопровода, состоящая из нескольких сваренных между собой труб одного диаметра, ось которых составляет одну прямую линию и общая длина находится в пределах транспортного габарита.

4.Применяемое самостоятельно или устанавливаемое на объекте техническое устройство, необходимое для выполнения его основных и (или) дополнительных функций.

36.На каком расстоянии располагают опоры и подвески от сварных швов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 20 мм

2. не менее 50 мм

3. не менее 80 мм

4. не менее 100 мм

5. не менее 120 мм

37.Допускается ли к работе перекрученный канат? (Ответ запишите в виде: Допускается/Не допускается)

38.Допускается ли выполнять подтаскивание груза с использованием подъемных средств с отклонением от вертикали? (Ответ запишите в виде: Допускается/Не допускается)

39.Считается ли подъем на высоту более 5 м или спуск с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°, работой на высоте? (Ответ запишите в виде: Да/Нет)

40.Допустимо ли использовать регулировочные (отжимные) винты в качестве постоянных опорных элементов при установке технологического оборудования на месте эксплуатации? (Ответ запишите в виде: Да/Нет)

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес и баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 160 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

трудовое действие: Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой от 20 до 40,0 т

Задание№1 : Сборка вертикального участка трубопровода на фланцах

Необходимо выполнить сборку двух вертикальных участков трубопровода с установкой между ними фланцевой арматуры , выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- стол-верстак металлический

- ключ динамометрический;

- слесарные  тиски;

- пневматическая или электрическая зачистная машина с металлическими щётками для обработки контактных поверхностей соединяемых элементов.

Инструменты:

- набор рожковых гаечных ключей 6-27 мм;

-     молоток;

- оправка монтажная;

-  пассатижи;

- динамометрический ключ

Расходные материалы:

- неэтилированный бензин;

- и минеральное масло;

- ветошь;

- мыло.

Комплектующие:

- патрубок из трубы Ø 89х3,5мм длиной 0,5м с приваренным на конце фланцем по ГОСТ 35259-2015 (2шт)

- Кран шаровый для полнопроходной Dn 80, Pn 6 типа КШ80ф (фирма любая)

- Прокладки паронитовые Dn80 (2 шт.), Прокладки резиновые Дn80 (2 шт.)

- Болты стальные М16х55 (8 шт.), Болты стальные М16х70 (8 шт.)

- Гайки стальные М16 (8шт.)

- Шайбы М16 (16шт.)

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

-  обувь;

-  очки;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

-  корзина для мусора;

-  швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка

Максимальное время выполнения задания: 2 часа

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1) Подготовка элементов фланцевого соединения | - проверка на отсутствие погнутостей; - проверка надрывов сварных швов, перпендикулярности фланцев и т.п; - проверка инструментов - изучение инструкции по монтажу арматуры | 10 минут |
| 2) Распаковка и расконсервация арматуры, метизов. Подготовка болтовых сборок (болтов, гаек и шайб) | - распаковка арматуры - очистка от грязи и ржавчины, -удаление консервации с арматуры - подготовка болтов, гаек и шайб - нанесение смазки на болтовые соединения минеральным маслом по ГОСТ Р 51634. | 10 минут |
| 3) Подготовка контактных поверхностей | Обработку контактных поверхностей для фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения выполнить способом, указанным в задании и в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 4) Сборка соединения | - осмотр контактных поверхностей фланцев соединяемых элементов - проверка соответствия геометрических размеров собираемых элементов требованиям задания; - Установить трубную заготовку (патрубок с фланцем) в тисках вертикально, фланец располагается в верху, - выбрать из 2-х вариантов прокладок (паронит и резина) необходимую (паронит) и установить ее на фланец трубной заготовки; - совмещение отверстий фланцев арматуры и трубной заготовки с фиксация в проектном положении элементов и деталей соединения с помощью монтажных оправок (при необходимости); - постановка болтов в свободные от оправок отверстия (выбор правильного типоразмера болта (М16х70), каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами: одна ставится под головку болта, другая - под гайку. Болты устанавливаются головками сверху). | 90 минут |
| 5) Натяжение болтов | - натяжение поставленных болтов и гаек осуществить до упора. - извлечение оправок, постановка |  |
| 6) Продолжение сборки | Выполнить работы аналогично п.4, установив сверху арматуры второй патрубок |  |
| 7) Контроль выполнения соединения | При пооперационном контроле проверяется: - подготовка контактных поверхностей; - натяжение болтов; - знание теоретического материала в части используемых прокладок для газообразных сред (паронит), знания правил сборки болтовых соединений (выбор длины болта) Контроль осуществляют визуальным осмотром непосредственно перед сборкой соединения. Контроль натяжения болтов осуществляют в соответствии с нормативными требованиями. Контроль фактической величины осевого усилия натяжения болтов осуществляют динамометрическими ключами по величине момента закручивания |  |
| 8) Занесение результатов выполнения и контроля соединений в «Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением» | Результаты выполнения и контроля соединений заносят в Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 10 минут |
| Итого: |  | 2,0 час |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки

Задание №2: Сборка горизонтального участка трубопровода на фланцах:

Необходимо выполнить сборку двух горизонтальных участков трубопровода с установкой между ними фланцевой арматуры, выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- стол-верстак металлический

- ключ динамометрический;

- слесарные тиски;

- пневматическая или электрическая зачистная машина с металлическими щётками для обработки контактных поверхностей соединяемых элементов.

Инструменты:

- набор рожковых гаечных ключей 6-27 мм;

-     молоток;

- оправка монтажная;

-  пассатижи;

- динамометрический ключ

Расходные материалы:

- неэтилированный бензин

- минеральное масло

- ветошь;

- мыло.

Комплектующие:

- патрубок из трубы Ø 108х4,0мм длиной 0,6м с приваренным на конце фланцем по ГОСТ 35259-2015 (2шт)

- Коан шаровый для газа Dn 80, Pn 16 типа КШ80ф (фирма любая)

- Прокладки паронитовые Dn 80 (2 шт.), Прокладки резиновые Дn 80 (2 шт.)

- Болты стальные М16х55 (8 шт.), Болты стальные М16х70 (8 шт.)

- Гайки стальные М16 (8шт.)

- Шайбы М16 (16шт.)

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

-  обувь;

-  очки;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

-  корзина для мусора;

-  швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка

Максимальное время выполнения задания: 2аса

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1) Подготовка элементов фланцевого соединения | - проверка на отсутствие погнутостей; - проверка надрывов сварных швов, перпендикулярности фланцев и т.п; - - проверка инструментов | 10 минут |
| 2) Распаковка и расконсервация арматуры, метизов. Подготовка болтовых сборок (болтов, гаек и шайб) | - распаковка арматуры - очистка от грязи и ржавчины, -удаление консервации с арматуры - подготовка болтов, гаек и шайб - нанесение смазки на болтовые соединения минеральным маслом по ГОСТ Р 51634. | 10 минут |
| 3) Подготовка контактных поверхностей | Обработку контактных поверхностей для фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения выполнить способом, указанным в задании и в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 4) Сборка соединения | - осмотр контактных поверхностей фланцев соединяемых элементов - проверка соответствия геометрических размеров собираемых элементов требованиям задания; - Установить трубную заготовку (патрубок с фланцем) в тисках горизонтально, фланец располагается с права, - выбрать из 2-х вариантов прокладок (паронит и резина) необходимую (резина) и установить ее на фланец трубной заготовки; - совмещение отверстий фланцев арматуры и трубной заготовки с фиксацией в проектном положении элементов и деталей соединения с помощью монтажных оправок (при необходимости); Для предотвращения вырыва заготовки из тисков под устанавливаемую арматуру установить временную опору. - постановка болтов в свободные от оправок отверстия (выбор правильного типоразмера болта (М16х70), каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами: одна ставится под головку болта, другая - под гайку. Болты устанавливаются головками со стороны трубных заготовок). | 90 минут |
| 5) Натяжение болтов | - натяжение поставленных болтов и гаек осуществить до упора. - извлечение оправок и установка на их место оставшихся болтов с гайками и шайбами, затяжка |  |
| 6) Продолжение сборки | Выполнить работы аналогично п.4, установив после арматуры второй патрубок |  |
| 7) Контроль выполнения соединения | При пооперационном контроле проверяется: - подготовка контактных поверхностей; - натяжение болтов; - знание теоретического материала в части используемых прокладок для газообразных сред (паронит), знания правил сборки болтовых соединений (выбор длины болта) Контроль осуществляют визуальным осмотром непосредственно перед сборкой соединения. Контроль натяжения болтов осуществляют в соответствии с нормативными требованиями. Контроль фактической величины осевого усилия натяжения болтов осуществляют динамометрическими ключами по величине момента закручивания. Проверка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 8) Занесение результатов выполнения и контроля соединений в «Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением» | Результаты выполнения и контроля соединений заносят в Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 10 минут |
| Итого: |  | 2,0 час |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки

Правила обработки результатов практической части экзамена

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 8 заданий. Вариант соискателя содержит 2 задания.

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки, времени  выполнения задания

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"

ВСН 361-85/Минмонтажспецстрой СССР Установка технологического оборудования на фундаментах

ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами

ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Постановление Правительства РФ 
1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемке работ

Приказ Минтруда №883н от 11 декабря 2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

Приказ Минтруда №782н от 16 ноября 2020 года  
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784 "Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

СТО НОСТРОЙ 2.10.76. «БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ»