ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

«Монтажник лесов и подмостей»

(3 уровень квалификации)»

2022

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| ## 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| ## 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| ## 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 10 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 11 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 11 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 25 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 27 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 36 |

1. Монтажник лесов и подмостей (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 16.10700.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации): «Монтажник строительных лесов и подмостей», 16.107 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «13» января 2017 г. №32н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение производства строительно-монтажных работ

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.2.1 Доставка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов к месту монтажа или хранения З: Конструкция основных типов строительных лесов и подмостей З: Виды такелажного оборудования и приспособлений, используемых при перемещении строительных конструкций грузоподъемными механизмами З: Способы строповки и расстроповки строительных конструкций З: Режимы работы грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения строительных конструкций З: Правила транспортировки и складирования элементов конструкций строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов З: Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций З: Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ З: Правила производственной санитарии и гигиены труда З: Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве У: Применять грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов У: Применять такелажное оборудование и приспособления при производстве работ У: Выполнять строповку элементов конструкций строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов в соответствии с установленными правилами У: Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ У: Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты У: Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 30 заданий | №4, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 37, 39. Все задания с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.2.2 Монтаж элементов строительных подмостей З: Технологические карты монтажа строительных подмостей З: Основные требования к качеству монтируемых элементов строительных подмостей З: Технологии крепления элементов подмостей к конструкциям здания З: Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству строительных подмостей З: Правила производственной санитарии и гигиены труда З: Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве У: Выполнять устройство и регулировку строительных подмостей в соответствии с требованием строительного производства У: Выверять местоположение конструкции строительных подмостей по осям, диагоналям, геодезическим отметкам У: Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству строительных подмостей У: Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты У: Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |  | № 1 – 3, 9, 11, 13, 14, 15,21, 28-33,35, 38 Все задания с выбором ответа |
| 3. К ТФ 3.2.3 Монтаж навесных и подвесных строительных лесов З: Технологические карты монтажа навесных и подвесных строительных лесов З: Основные требования к качеству выполнения работ по монтажу навесных и подвесных строительных лесов З: Технологии крепления навесных и подвесных строительных лесов З: Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству навесных и подвесных строительных лесов З: Правила производственной санитарии и гигиены труда З: Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве У: Выполнять устройство навесных и подвесных строительных лесов в соответствии с требованием строительного производства У: Выверять местоположение конструкции навесных и подвесных строительных лесов по осям, диагоналям, геодезическим отметкам У: Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ при устройстве навесных и подвесных строительных лесов У: Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты У: Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |  | № 10, 12, 25, 40. Все задания с выбором ответа |
| 4. К ТФ 3.2.4 Демонтаж элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов З: Технология демонтажа строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов З: Требования к разборке деревянных элементов строительных подмостей З: Особенности крепежа металлических элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов З: Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов З: Правила производственной санитарии и гигиены труда З: Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве У: Подготавливать элементы строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов к демонтажу У: Определять последовательность проведения работ по демонтажу элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов согласно требованиям технологической карты У: Выполнять временное крепление элементов строительных подмостей в процессе демонтажа У: Соблюдать технологию разборки крепежных элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов У: Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов У: Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты У: Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |  | № 5 – 8, 16 – 20, 22. Все задания с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 40;

количество заданий с открытым ответом: нет;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.2 Монтаж элементов строительных подмостей ТД: Монтаж металлических элементов строительных подмостей на подпятники ТД: Регулировка и фиксация высоты металлических элементов строительных подмостей в диапазоне 1,2-2,4 м в процессе производства строительных работ ТД: Установка рабочего настила и бортовых досок на металлические конструкции строительных подмостей ТД: Устройство ограждений рабочей зоны строительных подмостей ТД: Крепление элементов строительных подмостей к конструкциям здания ТД: Устройство стремянок для подъема на строительные подмости | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: - рабочей документации; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 2.Времени выполнения работ не более 3-х часов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 (вариант 1) |
| ТФ 3.2.3 Монтаж навесных и подвесных строительных лесов ТД: Устройство элементов крепления кронштейнов подвесных строительных лесов ТД: Установка кронштейнов подвесных строительных лесов ТД: Строповка конструкций навесных и подвесных строительных лесов для подачи их к месту монтажа ТД: Подъем грузоподъемными механизмами конструкций навесных и подвесных строительных лесов и подача их в рабочую зону ТД: Крепление тросов подвесных строительных лесов к кронштейнам ТД: Установка опор навесных строительных лесов на подготовленную площадку ТД: Контроль плотности прилегания опор навесных строительных лесов к конструктивным элементам здания ТД: Подготовка навесных и подвесных строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: - рабочей документации; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» - СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 2.Времени выполнения работ не более 3-х часов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 (вариант 2) |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с установленным программным обеспечением, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

1. Специально-оборудованная площадка, площадью не менее 50 м2 или реальное рабочее место.

2.Оборудование:

- подмости строительные ПСП-2000-3,0, 1 комплект;

3.Инструменты:

- ручной слесарный инструмент – 1 комплект;

- уровень строительный;

4. Расходные материалы:

- ветошь;

- мыло.

5. Комплектующие:

ПСП-2000-3,0

- стоечные элементы – 6 шт.,

- настил рабочей площадки – 1 шт.,

- промежуточная площадка без настила – 2 шт.,

- колесо поворотное с тормозом – 4 шт.,

- аутригер – 4 шт.,

- раскосы – 4 шт.,

- комплект метизов – 1 шт.,

- паспорт – 1 шт.

ЛСПХ-40

- стойка 4 м (48х1,5) – 4 шт.,

- связь 5,3 м (48х1,5) – 4 шт.,

- поперечина 2 м с крюком (48х1,5)  – 4 шт.,

- хомут поворотный – 8 шт.,

- хомут неповоротный – 8 шт.,

- настил деревянный (0,5х1,5) – 1 шт.,

- бортовые доски – 4 шт.,

- опора нерегулируемая (48) – 4 шт.,

- лестница наклонная – 1 шт.,

- кронштейн анкерный – 4 шт.

6.Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

- обувь;

- перчатки.

7.Вспомогательные средства:

- корзина для мусора;

- швабра;

- совок.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее профильное образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области монтажа бетонных и металлических конструкций

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Кто определяет границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза и расстояния разлета предметов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Работодатель

  - Монтажник

  - Мастер

  - Бригадир

  - Не регламентируется

- Какой должен быть минимальный срок эксплуатации инвентарных лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Не менее 5 лет

  - Более 10 лет

  - 2 года

  - Не более 4 лет

  - Не менее 3 лет

- Какой вид подмостей представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

  - Инвентарные переносные

  - Универсальные пакетные

  - Панельные

  - Шарнирно панельные

  - Инвентарные

- Какое определение соответствует термину «грузоподъемный механизм»? Выберите правильный вариант ответа.

  - Электротехническое устройство, основное назначение которого состоит в подаче и снятии напряжения с питающих линий на вводе в грузоподъемный механизм.

  - Техническое устройство, оснащенное стационарно установленными грузоподъемными механизмами.

  - Подъемное устройство цикличного действия с возвратно-поступательным движением грузозахватного органа, предназначенное для перемещения груза в пространстве.

  - Устройство обратного действия с поступательным движением вилочного органа, предназначенное для ведения груза.

  - Устройство для подъема груза.

- Какую сосредоточенную статистическую нагрузку должны выдерживать перила ограждения? Выберите правильный вариант ответа.

  - Сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно.

  - Сосредоточенную статическую нагрузку 80 кгс.

  - Сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к перилам посередине.

  - Сосредоточенную статическую нагрузку 90 кгс, приложенную посередине и перпендикулярно.

  - Сосредоточенную статическую нагрузку 100 кгс

- На каком рисунке изображен мостовой однобалочный подвесной ручной кран? Выберите правильный вариант ответа.

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| 3. | 4. |
| Рисунок 3 | Рисунок 4 |

- Какие краны характеризуются режимом нагружения Q2 (умеренный)? Выберите правильный вариант ответа.

  - Краны, поднимающие регулярно легкие грузы, а номинальные грузы – редко

  - Краны, поднимающие регулярно средние грузы, а номинальные - довольно часто

  - Краны, поднимающие регулярно тяжелые грузы, а номинальные – часто

  - Краны, поднимающие регулярно грузы, близкие к номинальным

  - Краны, поднимающие регулярно тяжелые грузы, близкие к номинальным

- В каком случае не применяются леса клинового типа? Выберите правильный вариант ответа.

  - Для ведения кирпичной кладки, при осуществлении облицовочных работ.

  - При подготовке к массовым мероприятиям (монтаж сцен, концертных площадок, трибун).

  - Для проведения обслуживания различных крупногабаритных промышленных установок;

  - Для ремонта и отделки высотных зданий неординарной формы.

  - Для проведения ремонтных работ различных крупногабаритных промышленных установок;

- К каким несущим элементам здания должно осуществляться крепление лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - К железобетонной стене толщиной не менее 200 мм.

  - К стеновой панели толщиной не менее 100 – 150 мм.

  - К перегородке толщиной не менее 250 мм.

  - К плите перектрытия толщиной не менее 400 мм.

  - К перегородке толщиной не менее 100 мм.

- Какой несущий элемент панельных подмостей, изображенных на рисунке, показан позицией 5? Выберите правильный вариант ответа.

  - Металлическая рама

  - Щит настила

  - Складывающаяся опора.

  - Подвеска гибкая

- Какая нормативная поверхностная нагрузка регламентируется для стоечных приставных лесов по ГОСТ 27321-2018 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»? Выберите правильный вариант ответа.

  - До 500 кгс/м2.

  - До 150 кгс/м2.

  - До 250—300 кгс/м2.

  - До 1000 кгс/м2.

  - До 1500 кгс/м2.

- Какое минимальное сопротивление заземления должно быть у молниезащиты металлических лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - 30 Ом

  - 15 Ом

  - 25 Ом

  - 10 Ом

  - 5 Ом

- Какие требования к лестницам строительных лесов должны выполняться в соответствии с ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»? Выберите правильный вариант ответа.

  - Лестницы должны быть с нескользящими ступеньками с уклоном к горизонту не более 75°.

  - Уклон лестниц к горизонту должен быть не более 55°.

  - Лестницы с нескользящими ступеньками должны быть с уклоном к горизонту более 75°.

  - Уклон лестниц к горизонту должен быть не более 65°.

  - Лестницы с нескользящими ступеньками должны быть с уклоном к горизонту более 90°.

- Какой ширины бортовая доска должна быть установлена на настил для предотвращения падения инструмента с настила? Выберите правильный вариант ответа.

  - 100 мм.

  - 150 мм.

  - 200 мм.

  - 300 мм.

  - 400 мм

- Какое минимальное сечение досок должно быть применено для сборки деревянных подмостей? Выберите правильный вариант ответа.

  - Доски толщиной 50 мм.

  - Бруски сечением 40х40 мм.

  - Доски толщиной 80 мм.

  - Бруски сечением 100х100 мм.

  - Бруски сечением 50х50 мм.

- Какие операции не допускается выполнять при установке деревянных конструкций на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

  - Производить сборку гвоздевых соединений

  - Производить сборку нагельных соединений.

  - Выполнять укладку листового кровельного материала с креплением дюбелями к конструкции крыши.

  - Рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пиломатериалов или изготовление деталей конструкций на подмостях и возведенных конструкциях.

  - Выполнять разметку, сверление отверстий и установку болтов.

- В каких местах должны быть установлены сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности? Выберите правильный вариант ответа.

  - На границах зон потенциальной опасности действия опасных факторов.

  - На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов.

  - На проходах к рабочим местам на высоте 1,8 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте.

  - В местах, указанных руководителем работ.

  - На проходах к рабочим местам на высоте 2 м и более и на расстоянии менее 3 м от границы перепада по высоте.

- Какой тип лесов не относится к рамным? Выберите правильный вариант ответа.

  - Штыревые

  - Флажковые

  - Леса Вишнева

  - Клиновидные

- Какие приспособления относятся к такелажным механизмам? Выберите правильный вариант ответа.

  - Тросы, стропы, блоки, полиспасты.

  - Лебедки, домкраты, подкатные тележки.

  - Мачты, портальные подъемники, шевры.

  - Опорные конструкции.

  - Стропы, опорные конструкции.

- Какие требования по надзору установлены для эксплуатации инвентарных лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Производитель работ (бригадир) осматривает леса ежедневно перед началом работ, прораб или мастер осматривает леса не реже 1 раза в 10 дней (результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей).

  - Прораб или мастер осматривает леса не реже 1 раза в 30 дней, а производитель работ (бригадир) осматривает леса ежедневно (результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей).

  - Производитель работ (бригадир) осматривает леса перед началом работ, прораб или мастер осматривает леса не реже 1 раза в год.

  - Производитель работ (бригадир) осматривает леса ежедневно перед началом работ, прораб или мастер осматривает леса не реже 1 раза в 7 дней (результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей).

  - Производитель работ (бригадир) осматривает леса один раз в три дня.

- Какой минимальный уровень кладки стены должен оставаться при перемещении на новую высоту? Выберите правильный вариант ответа.

  - Не менее чем на два ряда выше нового рабочего настила.

  - Не менее чем на один ряд выше нового рабочего настила.

  - Не менее чем на три ряда выше нового рабочего настила.

  - Не менее чем на четыре ряда выше нового рабочего настила.

  - Не менее чем на пять рядов выше нового рабочего настила.

- При какой высоте лесов на них устанавливаются перила? Выберите правильный вариант ответа.

  - Если леса имеют высоту более 1 метра.

  - Если леса имеют высоту более 1,5 метра.

  - Если леса имеют высоту более 2 метров.

  - Если леса имеют высоту более 0,5 метра.

  - Если леса имеют высоту более 0,25 метра.

- Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии одного спасателя? Выберите правильный вариант ответа.

  - Постоянное чередование действий: два-три вдувания, 15 надавливаний на грудную клетку.

  - Постоянное чередование действий: одно вдувание, 10 надавливаний на грудную клетку.

  - Постоянное чередование действий: два вдувания, 30 надавливаний на грудную клетку.

  - Постоянное чередование действий: два-три вдувания, 1 надавливание на грудную клетку.

  - Постоянное чередование действий: четыре вдувания, 15 надавливаний на грудную клетку.

- Что необходимо сделать, если пострадавший после падения с высоты лежит в позе «лягушки»? Выберите правильный вариант ответа.

  - Переложить пострадавшего на скамейку, приложить к животу холод и вызвать скорую помощь.

  - Приближаясь к пострадавшему, попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести холод и таблетки анальгина, а тем временем немедленно подложить под колени валик, приложить холод к животу и предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергии).

  - Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников.

  - Немедленно транспортировать на любом попутном транспорте в медицинское учреждение.

  - Приложить к животу холод.

- Какой тип стропа изображен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

  - Четырехветвевой цепной.

  - Двухветвевой канатный.

  - Комбинированный.

  - Одноветвевой канатный.

- В каких случаях используют сигнал, изображенный на рисунке,  при управлении процессами перемещения грузов кранами? Выберите правильный вариант ответа.

  - Поднять груз или крюк

  - Поднять стрелу

  - Повернуть стрелу

  - Передвинуть кран

  - Прекратить работы

- В какие сроки проводится проверка знаний знаковой сигнализации и порядка ее применения? Выберите правильный вариант ответа.

  - Не реже одного раза в год

  - Не реже одного раза в шесть месяцев

  - Не реже одного раза в два года

  - Не реже одного раза в месяц

  - Не реже одного раза в неделю

- Какая информация должна быть размещена в местах подъема людей на леса и подмости? Выберите правильный вариант ответа.

  - Плакаты с указанием требуемых мер безопасности.

  - Плакаты с указанием Ф.И.О. и телефонов лиц, ответственных за безопасное производство работ.

  - Схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

  - Плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

  - Плакаты с предупреждением об опасности.

- В каком случае при выполнении каменных работ с внутренних подмостей по всему периметру здания устраивается ряд наружных защитных козырьков? Выберите правильный вариант ответа.

  - При кладке наружных стен зданий высотой более 4 м

  - При кладке наружных стен зданий высотой более 3 м

  - При кладке наружных стен зданий высотой более 2 м

  - При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м

  - При кладке наружных стен зданий высотой более 10 м

- Какие приспособления применяют при кладке наружных стен лестничных клеток, лоджий и при работе в стесненных условиях? Выберите правильный вариант ответа.

  - Подлески

  - Тумбы

  - Стойки

  - Леса

- Какие технологические процессы проверяют в процессе подготовительных работ к монтажу лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; состояние деталей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов деталей лесов); состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и стойках, надежность петель балок); ровность и равнопрочность точек основания, на которые устанавливаются башмаки.

  - Готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; состояние деталей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов деталей лесов); состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и стойках, надежность петель балок).

  - Готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкерные пробки; состояние деталей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов деталей лесов); ровность и равнопрочность точек основания, на которые устанавливаются башмаки.

  - Точность разметки стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; состояние деталей лесов; состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и стойках, надежность петель балок); ровность и равнопрочность точек основания, на которые устанавливаются башмаки.

  - Состояние деталей лесов; состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и стойках, надежность петель балок).

- Какие требования установлены к работникам при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м? Выберите правильный вариант ответа.

  - Применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

  - Применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции лестницы.

  - Применять спасательную веревку, прикрепляемую к строительной или другой конструкции.

  - Применять предохранительную веревку, прикрепляемую к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

  - Применять предохранительную веревку или спасательный пояс.

- Какое определение относится к термину «захват»? Выберите правильный вариант ответа.

  - Конструкция в виде балок или ферм с подвешенными к ним стропами.

  - Элемент строповочного устройства, непосредственно взаимодействующий с монтируемой конструкцией.

  - Система обеспечения равномерного натяжения стропов.

  - Приспособление для фиксации конструктивного элемента.

  - Система для фиксации конструктивного элемента и обеспечения равномерного натяжения стропов.

- В каких случаях должны быть прекращены работы на наружных лесах? Выберите правильный вариант ответа.

  - При грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях.

  - При грозе, скорости ветра 10 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях.

  - При грозе, скорости ветра 15 м/с и более и других угрожающих безопасности работников случаях.

  - При скорости ветра 20 м/с и более и грозе.

  - При грозе, скорости ветра 5 м/с и более, сильном снегопаде.

- Каким испытаниям подвергаются смонтированные подвесные леса перед допуском их к эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

  - Испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающей расчетную на 20 %.

  - Испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающей расчетную на 10 %.

  - Испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающей расчетную на 25 %.

  - Испытания в течение 2 часов статической нагрузкой, превышающей расчетную на 20 %.

  - Испытания в течение 3 часов статической нагрузкой, превышающей расчетную на 30 %.

- В требованиях какого нормативного документа определены указания по установке предупреждающих знаков для зон монтажа лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

  - ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

  - ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

  - ГОСТ Р 58513-2019 Отвесы стальные строительные. Технические условия

- Какими элементами выполняются соединения штыревых лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Специальными строительными хомутами.

  - При помощи наконечников ригелей, оснащенных пазами и прорезями.

  - Втулками и крюками.

  - Штыревые леса при помощи патрубков стыкуются по принципу «труба в трубу».

- Какой вид узла соединения элементов в трубчатых лесах изображен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

  - Соединение элементов в трубчатых лесах на скобах.

  - Узел соединения элементов в безболтовых трубчатых лесах

  - Узел соединения элементов в трубчатых лесах на шарнирных хомутах

  - Узел соединения элементов в трубчатых лесах на крюках

  - Узел соединения элементов в лесах.

- С помощью каких механизмов производится подъем составных частей лесов на монтажный горизонт? Выберите правильный вариант ответа.

  - Лебедки крышевых и консольных кранов.

  - Ручной пресс и консольный кран.

  - Лебедка и домкрат.

  - Кран консольный и домкрат.

  - Лебедка и ручной пресс.

- Какие основные параметры и характеристики, контролируются при приемке работ по монтажу лесов? Выберите правильный вариант ответа.

  - Точность разметки крайних точек крепления лесов по горизонтали, вертикали и промежуточных точек; глубину, расстояние до проема (угла) здания и чистоту при сверлении отверстий под анкерные пробки; толщину подкладки из доски при установке башмаков; отклонения от вертикали при сборке секций и ярусов; силу, вырывающую анкер из стены при креплении лесов к стене; зазоры и выступы досок при укладке настила;  момент затяжки при установке стоек.

  - Точность разметки крайних точек крепления лесов по горизонтали, вертикали и промежуточных точек; глубину, расстояние до проема (угла) здания и чистоту при сверлении отверстий под анкерные пробки; толщину подкладки из доски при установке башмаков; отклонения от горизонтали при сборке секций и ярусов; силу, вырывающую анкер из стены при креплении лесов к стене; зазоры и выступы досок при укладке настила;  сопротивление заземления металлических лесов.

  - Точность разметки крайних точек крепления лесов по горизонтали, вертикали и промежуточных точек; глубину, расстояние до проема (угла) здания и чистоту при сверлении отверстий под анкерные пробки; толщину подкладки из доски при установке башмаков; отклонения от вертикали при сборке секций и ярусов; силу, вырывающую анкер из стены при креплении лесов к стене; зазоры и выступы досок при укладке настила;  момент затяжки при установке стоек; сопротивление заземления металлических лесов.

  - Глубину разметки крайних точек крепления лесов по горизонтали, вертикали и промежуточных точек; глубину, расстояние до проема (угла) здания и чистоту при сверлении отверстий под анкерные пробки; толщину подкладки из доски при установке башмаков; отклонения от вертикали при сборке секций и ярусов; силу, вырывающую анкер из стены при креплении лесов к стене; зазоры и выступы досок при укладке настила;  момент затяжки при установке стоек; сопротивление заземления металлических лесов.

  - Толщину подкладки из доски при установке башмаков; отклонения от вертикали при сборке секций и ярусов; силу, вырывающую анкер из стены при креплении лесов к стене;

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес и баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 2 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 3 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 4 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 5 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 6 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 7 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 8 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 9 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 10 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 11 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 12 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 13 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 14 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 15 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 16 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 17 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 18 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 19 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 20 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 21 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 22 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 23 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 24 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 25 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 26 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 27 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 28 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 29 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 30 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 31 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 32 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 33 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 34 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 35 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 36 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 37 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 38 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 39 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 40 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

- Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1, вариант 1)

Трудовая функция: ТФ 3.2.2 Монтаж элементов строительных подмостей

ТД: Трудовое действие (действия):

- Монтаж металлических элементов строительных подмостей на подпятники  - Регулировка и фиксация высоты металлических элементов строительных подмостей в диапазоне 1,2 - 2,4 м в процессе производства строительных работ

- Установка рабочего настила и бортовых досок на металлические конструкции строительных подмостей

- Устройство ограждений рабочей зоны строительных подмостей

- Крепление элементов строительных подмостей к конструкциям здания

- Устройство стремянок для подъема на строительные подмости

Типовое задание: Выполнить сборку строительных подмостей ПСП-2000-3,0, выполнив все необходимые операции, включая подготовительные.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- Комплект подмостей строительных ПСП-2000-3,0.

Рисунок 1 – Подмости строительные ПСП-2000-3,0

Инструменты:

- ручной слесарный монтажный инструмент – 1 комплект;

- уровень строительный.

Расходные материалы:

- ветошь.

Комплектующие:

- стоечные элементы – 6 шт.,

- настил рабочей площадки – 1 шт.,

- промежуточная площадка без настила – 2 шт.,

- колесо поворотное с тормозом – 4 шт.,

- аутригер – 4 шт.,

- раскосы – 4 шт.,

- комплект метизов – 1 шт.,

- паспорт – 1 шт.

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

- обувь;

- рукавицы.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально-оборудованная площадка – учебный полигон, реальное рабочее место.

Максимальное время выполнения задания: 3 часа

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Ознакомление с технологией производства работ и безопасными методами труда | - изучение задания на сборку строительных подмостей ПСП-2000-3,0; - изучение конструкции ПСП-2000-3,0 по паспорту; - определение места установки подмостей ПСП-2000-3,0; - проверка ситуации в зоне установки подмостей: готовность площадки для распаковывания комплекта подмостей, их сборки и установки (на площадке не должно быть посторонних предметов, упакованный пакет с элементами подмостей находится на территории площадки); - получение инструктажа на рабочем месте. | 0,5 час |
| - распаковка комплекта, приемка и раскладка в зоне сборки | - осмотреть упаковку на предмет отсутствия повреждений, и снять упаковочный материал; - элементы ПСП-2000-3,0 извлечь из упаковки, осмотреть визуально на предмет отсутствия поврежденных элементов и выполнить приемку; При приемке ПСП должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих их устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочий настил и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземления. - элементы разложить на площадке в соответствии с порядком сборки. | 0,5 час |
| - выполнение сборки ПСП-2000-3,0 |  |  |
|  | - установить колёса с помощью барашковых гаек на нижние стоечные элементы; | 0,2 час |
|  | - выставить ПСП-2000-3,0 в вертикальное положение с помощью барашковых гаек колес, после чего гайки колес зафиксировать; | 0,2 час |
|  | - установить аутригеры в необходимое положение; Устройство аутригеров позволяет увеличивать или уменьшать площадь опоры. | 0,3 час |
|  | - выполнить монтаж нижней секции с настила, находящегося вверху нижней секции; | 0,3 час |
|  | - произвести установку следующих стоечных элементов, которые необходимо зафиксировать между собой и ограждением; |  |
|  | - установить раскосы (диагональные элементы); | 0,3 час |
|  | - произвести установку настила на необходимую высоту, | 0,3 час |
|  | - элементы ограждения установить так, чтобы верхний элемент ограждения находился на высоте 1100 мм от настила, а средний – посредине между настилом и верхним элементом ограждения. | 0,4 час |
| Итого: |  | 3,0 час |

- Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1, вариант 2)

Трудовая функция: 3.2.3 Монтаж навесных и подвесных строительных лесов

ТД: Трудовое действие (действия):

- Устройство элементов крепления кронштейнов подвесных строительных

лесов

- Установка кронштейнов подвесных строительных лесов

- Строповка конструкций навесных и подвесных строительных лесов для

подачи их к месту монтажа

- Подъем грузоподъемными механизмами конструкций навесных и

подвесных строительных лесов и подача их в рабочую зону

- Крепление тросов подвесных строительных лесов к кронштейнам

- Установка опор навесных строительных лесов на подготовленную

площадку

- Контроль плотности прилегания опор навесных строительных лесов к

конструктивным элементам здания

- Подготовка навесных и подвесных строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой

Типовое задание: Произвести монтаж хомутовых лесов, выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

Леса строительные хомутовые ЛСПХ-40 – 1 комплект.

Инструменты:

- набор рожковых гаечных ключей 6-27 мм;

- уровень строительный;

- молоток;

- оправка монтажная;

- пассатижи.

Расходные материалы:

- ветошь;

- мыло.

Комплектующие:

- стойка 4 м (48х1,5) – 4 шт.,

- связь 5,3 м (48х1,5) – 4 шт.,

- поперечина 2 м с крюком (48х1,5)  – 4 шт.,

- хомут поворотный – 8 шт.,

- хомут неповоротный – 8 шт.,

- настил деревянный (0,5х1,5) – 1 шт.,

- бортовые доски – 4 шт.,

- опора нерегулируемая (48) – 4 шт.,

- лестница наклонная – 1 шт.,

- кронштейн анкерный – 4 шт.

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

- обувь;

- каска;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

- корзина для мусора;

- швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка – учебный полигон, реальное рабочее место.

Максимальное время выполнения задания: 3 часа

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Ознакомление с технологией производства работ и безопасными методами труда | - изучение задания на сборку секции лесов ЛСПХ-40; - изучение конструкции ЛСПХ-40 по паспорту; - определение места установки подмостей ЛСПХ-40; - проверка ситуации в зоне установки лесов: готовность площадки для распаковывания комплекта ЛСПХ-40, сборки и установки (на площадке не должно быть посторонних предметов, упакованный пакет с элементами лесов находится на территории площадки); - получение инструктажа на рабочем месте. | 0,8 |
| - распаковка комплекта, приемка и раскладка в зоне сборки | - осмотреть упаковку на предмет отсутствия повреждений, и снять упаковочный материал; - элементы ЛСПХ-40 извлечь из упаковки, осмотреть визуально на предмет отсутствия поврежденных элементов и произвести согласно перечню приемку комплекта лесов с отбраковкой поврежденных элементов; - выполнить раскладку элементов в зоне сборки лесов. | 0,3 |
| - Монтаж строительных лесов | Монтаж строительных лесов следует производить, начиная от угла здания, соблюдая при этом последовательность установки отдельных элементов |  |
|  | - на подготовленной площадке установить деревянные подкладки толщиной не менее 40 мм, и башмаки согласно ППР на установку лесов; | 0,2 |
|  | - в башмаки вставить попарно стойки и закрепить хомутами эти стойки с продольными, длинными связями первого яруса и поперечинами. Угол между продольными и поперечными элементами должен быть строго 90 градусов. ВНИМАНИЕ: Вертикальные стойки и горизонтальные связи следует устанавливать строго по уровню. | 0,3 |
|  | - на высоте 2 метра длинные стойки закрепить с поперечинами и продольными связями второго яруса, чередуя эти связи попарно (короткие - длинные, короткие – длинные и т.д.); | 0,3 |
|  | - после монтажа горизонтальных связей закрепить вертикальные стойки к стене с помощью кронштейнов; | 0,3 |
|  | - на продольные связи уложить щиты настила и установить бортовые доски; | 0,3 |
|  | - установить лестницу; | 0,2 |
|  | - установить ограждения, используя в продольном направлении только длинные связи (либо элементы ограждения), а с торца – поперечины. | 0,3 |
| Итого: |  | 3,0 час |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки.

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник строительных лесов и подмостей (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания и при выполнении практического задания.

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

- ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

- ГОСТ 27321-2018 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изм. 1, 2, 3)

- ISO 4301/1-86 Краны и подъемные устройства. Классификация. Часть 1. Общие положения

- МДС 12-57.2010 Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ.

- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 года № 782н)